环境风险专项评价

项目名称：  900m3/h除盐水技术改造项目

建设单位（盖章）：中国石化仪征化纤有限责任公司

编制日期：      2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

目录

1编制依据	1

1.1法律、法规、规定依据	1

1.2技术标准、规范	1

2风险调查	2

2.1项目概况	2

2.2风险源调查	2

2.3敏感目标调查	2

2.4风险物质贮存情况调查	5

3环境风险潜势初判	6

3.1环境风险潜势划分	6

3.2危险物质及工艺系统危险性（P）	6

3.3环境敏感程度（E）分级	8

3.4环境风险评价工作等级	10

4 风险识别	12

4.1风险源项	12

4.2物质危险性识别	12

4.3生产系统危险性识别	12

4.4环境风险类型及污染途径识别	13

4.5风险识别结果	13

5、风险事故情形分析	14

5.1风险事故情景设定	14

5.2源项分析	14

6、风险环境影响分析	17

6.1大气环境风险影响分析	17

6.2地表水环境风险影响分析	21

6.3地下水环境风险影响分析	22

6.4环境风险评价	22

7、环境风险管理	23

7.1本项目与企业现有环境风险防范措施衔接	23

7.2本项目环境风险措施完善建议	23

7.3突发环境事件应急预案	29

7.4风险分析结论和建议	60

8 评价结论与建议	61

8.1 项目危险因素	61

8.2 环境敏感性及事故环境影响	61

8.3 环境风险防范措施和应急预案	61

8.4 环境风险评价结论与建议	62

9 附件	63

- 1编制依据

## 1.1法律、法规、规定依据

(1)《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.11.1）

(2)《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）

(3)《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号）

(4)《危险化学品名录》(2015版)

(5)《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）

(6)《突发事件应急预案管理办法》(国办发[2013]101号)

(7)《突发环境事件信息报告办法》（国家环境保护部第17号令，2011年5月1日起施行）；

(8)《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）

(9)《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办[2014]34号）

## 1.2技术标准、规范

(1)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169－2018)

(2)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218－2018)

(3)《常用化学危险品贮存通则》（GB15603－1995）

(4)《常用化学危险品的分类及标准》（GB13690－92）

(5)《化工建设项目环境保护设计标准》（GB/T50483-2019）

(6)《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准 Q/SY1190-2013 ）

(7)《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准 Q/SY1310-2010 ）

(8)《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）

- 2风险调查

## 2.1项目概况

中国石化仪征化纤有限责任公司（以下简称仪化公司）位于江苏省仪征市，是我国最大的现代化化纤和化纤原料生产基地之一。公司主要从事聚酯切片和涤纶纤维的生产及销售，并配套生产聚酯主要原料精对苯二甲酸（PTA）。主要产品有纤维级聚酯切片、膜级聚酯切片、瓶级聚酯切片、涤纶短纤维、涤纶中空纤维等。

目前冬季运行时现有除盐水系统已超负荷运行，随着近年仪征化纤发展项目，对除盐水需求量较大，现有除盐水装置已不能满足要求。因此，仪征化纤拟投资13130万元建设900m3/h除盐水技术改造项目。

## 2.2风险源调查

从主要原辅材料、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等方面，分析本项目运营过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质。

本项目为改扩建项目，涉及的风险物质主要是盐酸、氢氧化钠，盐酸贮存于3台50m³卧式高位储罐，氢氧化钠贮存于2台50m³卧式高位储罐。本项目潜在风险类型为泄漏事故，会导致厂区财产及员工生命受到威胁，同时产生有毒有害物质污染周边环境空气、地表水等。因此通过调查，确定项目风险源为盐酸罐区、氢氧化钠罐区。

## 2.3敏感目标调查

经调研，本项目环境风险评价范围内的主要大气环境保护目标情况见表2.3-1。

表2.3-1  风险环境保护目标

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 人口数 |  |
|  | 1 | 肖山村 | NW | 1800 | 约2050人 |  |
|  | 2 | 小侯庄 | NW | 3430 | 约80人 |  |
|  | 3 | 唐家营 | NW | 3580 | 约600人 |  |
|  | 4 | 俞家营 | NW | 4800 | 约120人 |  |
|  | 5 | 严庄 | NW | 3900 | 约315人 |  |
|  | 6 | 周家洼 | NW | 3700 | 约70人 |  |
|  | 7 | 侯西村 | NW | 3090 | 约100人 |  |
|  | 8 | 小营 | NW | 4400 | 约180人 |  |
|  | 9 | 大王洼 | NW | 4300 | 约50人 |  |
|  | 10 | 赵家洼 | NW | 4620 | 约150人 |  |
|  | 11 | 许家洼 | NW | 4160 | 约120人 |  |
|  | 12 | 砖井村 | SW | 3560 | 约100人 |  |
|  | 13 | 陡山村 | SW | 4000 | 约50人 |  |
|  | 14 | 王庄 | SW | 4213 | 约110人 |  |
|  | 15 | 青山镇 | SW | 3000 | 约2000人 |  |
|  | 16 | 农歌村 | E | 2250 | 约600人 |  |
|  | 17 | 长江村 | SE | 4400 | 约180人 |  |
|  | 18 | 优诗美地 | SE | 4600 | 约5970人 |  |
|  | 19 | 镜湖花园 | SE | 4000 | 约3600人 |  |
|  | 20 | 幸福家园 | E | 3920 | 约3200人 |  |
|  | 21 | 怡华香缇丽舍 | E | 2450 | 约2280人 |  |
|  | 22 | 真州镇 | NE | 2100 | 约3000人 |  |
|  | 23 | 汇元碧荷湾 | NE | 2600 | 约2130人 |  |
|  | 24 | 先进村 | NE | 1821 | 约650人 |  |
|  | 25 | 马家营 | NE | 1700 | 约460人 |  |
|  | 26 | 佐安村 | N | 2160 | 约3674人 |  |
|  | 27 | 罗家营 | N | 3310 | 约144人 |  |
|  | 28 | 胡营 | N | 4030 | 约200人 |  |
|  | 29 | 胥浦家园 | NE | 2355 | 约10300人 |  |
|  | 30 | 浦西社区 | NE | 2680 | 约2000人 |  |
|  | 31 | 沿河社区 | NE | 3150 | 约8000人 |  |
|  | 32 | 浦东社区 | NE | 3300 | 约7000人 |  |
|  | 33 | 迎江社区 | NE | 3500 | 约11000人 |  |
|  | 34 | 白沙社区 | NE | 3900 | 约12870人 |  |
|  | 35 | 东山社区 | NE | 4240 | 约5560人 |  |
|  | 36 | 三八村 | NE | 3050 | 约3500人 |  |
|  | 37 | 天地和园 | NE | 4120 | 约2450人 |  |
|  | 38 | 万博奥龙湾 | NE | 3360 | 约3500人 |  |
|  | 39 | 纤城小区 | NE | 3930 | 约810人 |  |
|  | 40 | 天地嘉园 | NE | 4100 | 约3380人 |  |
|  | 41 | 万博宙辉家园 | NE | 3920 | 约1660人 |  |
|  | 42 | 南洋尚城 | NE | 4480 | 约2600人 |  |
|  | 43 | 万博花苑 | E | 4430 | 约2870人 |  |
|  | 44 | 幸福小区 | E | 4300 | 约3600人 |  |
|  | 45 | 新天地花苑 | E | 4560 | 约1200人 |  |
|  | 46 | 华兴新村 | E | 4700 | 约4440人 |  |
|  | 47 | 西苑新村 | E | 4700 | 约1000人 |  |
|  | 48 | 都市枫林 | NE | 4860 | 约2520人 |  |
|  | 49 | 中央花园 | NE | 4940 | 约830人 |  |
|  | 50 | 城中花园 | SE | 4950 | 约1100人 |  |
|  | 51 | 银都锦绣家园 | E | 4970 | 约2790人 |  |
|  | 52 | 宋庄 | N | 1415 | 约500人 |  |
|  | 53 | 时营 | N | 1700 | 约1250人 |  |
|  | 54 | 余营 | E | 1880 | 约500人 |  |
|  | 55 | 巴庄村 | SE | 1970 | 约600人 |  |
|  | 56 | 沙洲村 | SE | 3380 | 约400人 |  |
|  | 57 | 曹巷 | NW | 2400 | 约700人 |  |
|  | 58 | 高桥村 | NE | 2540 | 约200人 |  |
|  | 59 | 清水村 | NE | 3670 | 约300人 |  |
|  | 60 | 仪征市第三中学 | E | 5000 | 约1000人 |  |
|  | 61 | 江苏省仪征中学 | SE | 4600 | 约2660人 |  |
|  | 62 | 江苏华瑞技工学校 | NE | 2300 | 约1200人 |  |
|  | 63 | 南京师大第二附属中学 | E | 2700 | 约4000人 |  |
|  | 64 | 南京师范大学第二附属初级中学 | NE | 3600 | 约1100人 |  |
|  | 65 | 实验小学 | NE | 4500 | 约3800人 |  |
|  | 厂址周边 500m 范围内人口数小计 |  |  |  | 0 |  |
|  | 厂址周边 5km 范围内人口数小计 |  |  |  | 约14.5万 |  |
|  | 大气敏感程度 E 值 |  |  |  | E1 |  |
| 地表水 | 本项目所在厂区事故废水排放点最近河流为沿山河，水域环境功能为III类，排放点24h流经范围内不涉跨国界、省界，敏感性为F2；发生事故时，危险物质泄漏到沿山河河的排放点下游（顺水流向）10km范围内，无类型1和类型2包括的敏感保护目标 |  |  |  |  |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E2 |
| 地下水 | 地下水功能敏感性分区G |  |  |  |  | G3 |
|  | 包气带防污性能分级D |  |  |  |  | D2 |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E3 |

## 2.4风险物质贮存情况调查

本项目涉及主要原辅料及其存储情况见表2.4-1。

表2.4-1  本项目涉及的全厂主要原辅材料规格及消耗一览表

| 名称 | 重要组份、规格 | 包装方式 | 最大贮存量（t，折纯） | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HCl溶液（31%） | HCl | 储罐 | 138 | 汽车运输 |
| NaOH溶液（32%） | NaOH | 储罐 | 108 | 汽车运输 |

- 3环境风险潜势初判

## 3.1环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表3.1-1确定环境风险潜势。

表3.1-1建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极度危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区E1 | IV+ | IV | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区E2 | IV | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区E3 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：IV+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

## 3.2危险物质及工艺系统危险性（P）

- （1）危险物质数量与临界量比值（Q）

对照附录B，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。

项目涉及的危险物质分布及Q值计算结果见表3.2-1。

表3.2-1 本项目涉及的重点关注的危险物质数量与临界量比值情况表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 最大存在量（t） | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 7647-01-0 | 138 | 7.5 | 18.4 |
| 2 | 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 108 | 200 | 0.54 |
| 合计 |  |  |  |  | 18.94 |

由上表可知，Q值为18.94（10≤Q＜100）。

- （2）行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺的特点，按照表3.2-2评估生产工艺情况。具有多套生产工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）M≤10；（4）M=5，分别以M1，M2，M3，M4表示。

表3.2-2  行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、氨基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质储存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物品使用、贮存的项目 | 5 |
| a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

对照表3.2-2，本项目属于其他行业，为涉及危险物质使用、贮存的项目，M值为5，为M4。

表3.2-3   建设项目M值确定表

| 序号 | 工艺单元名称 | 生产工艺 | M分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸碱平台 | 危险物质贮存 | 5 |
| 项目M值∑ |  |  | 5 |

根据危险物质数量与临界值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表3.2-4确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1，P2，P3，P4表示。

表3.2-4  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目10≤Q＜100且M分级为M4，因此P分级为P4。

## 3.3环境敏感程度（E）分级

- 1、大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表3.3-1。

表3.3-1 大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500 m范围内人口总数大于 1000 人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200 人 |
| E2 | 周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000 人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100 人，小于200人 |
| E3 | 周边 5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500 m范围内人口总数小于 500 人；油气、化学品输送管线管段周边 200 m范围内，每千米管段人口数小于100 人 |

本项目周边5km范围内人口总数大于5万人，大气敏感度分级为E1。

- 2、地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型（E1、E2、E3），分级原则见表3.3-2。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表3.3-3和表3.3-4。

表3.3-2 地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表3.3-3  地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感 F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感 F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表3.3-4  环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； 自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10 km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型 1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目所在厂区事故废水排放点最近河流为沿山河，水域环境功能为III类，排放点24h流经范围内不涉跨国界、省界，敏感性为F2；发生事故时，危险物质泄漏到沿山河河的排放点下游（顺水流向）10km范围内，无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标，因此地表水敏感度分级为E2。

- 3、地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型（E1、E2、E3），分级原则见表3.3-5，其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表3.3-6和表3.3-7。

表3.3-5  地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表3.3-6	地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感 G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

表3.3-7  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度，K：渗透系数。 |  |

本项目地下水敏感性为G3，包气带防污性能D2，地下水敏感度分级为E3。

## 3.4环境风险评价工作等级

环境风险评价工作级别判定标准见表3.4-1。

表3.4-1环境风险评价工作级别判定标准

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二级 | 三级 | 简单分析 |
| a是相对于详细评价内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

构造P-E环境风险矩阵，确定评价工作等级。

表3.4-2  工作等级表

| 环境要素 | 环境风险潜势初判 |  | 环境风险潜势划分 | 评价等级确定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E |  |  |
| 大气 | P4 | E1 | Ⅲ | 二级 |
| 地表水 | P4 | E2 | Ⅱ | 三级 |
| 地下水 | P4 | E3 | Ⅰ | 简单分析 |
| 建设项目 | / | / | Ⅲ | 二级 |

建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。各环境要素按确定的评价工作等级分别开展预测评价。分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。

因此，本项目环境风险评价工作等级为二级，其中地表水环境风险评价工作为三级、大气环境风险评价工作为二级，地下水环境风险评价工作为简单分析。

- 4 风险识别

## 4.1风险源项

风险识别范围包括物质危险性识别和生产设施危险性识别。物质危险性识别范围包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等；生产系统危险性识别范围包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

## 4.2物质危险性识别

物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾或爆炸伴生/次生物等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录B、《企业突发环境事件风险分级方法》附录A，本项目生产过程中涉及的风险物质主要是盐酸、氢氧化钠。

涉及的风险物质危险特性及分布情况见表4.2-1、表4.2-2。

表4.2-1 环境风险物质分布情况

| 序号 | 危险物质名称 | 危险有害物 | 易燃易爆 | 有毒有害 | 主要分布位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸溶液 | 盐酸 | 否 | 是 | 盐酸储罐 |
| 2 | 氢氧化钠溶液 | 氢氧化钠 | 否 | 是 | 氢氧化钠储罐 |

表4.2-2 主要环境风险物质性质一览表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 外观与性状 | 熔点 （℃） | 沸点 （℃） | 溶解性 | 相对密度（水＝1） | 燃烧性 | 闪点（℃） | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 7647-01-0 | 无色液体 | -27.32 | 110 | 与水、乙醇任意混溶 | 1.18 | 不燃 | - | LD50:900mg/kg（兔经口）；LC50:3124ppm，1小时（大鼠吸入） |
| 2 | 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 白色不透明固体，易潮解 | 318.4 | 1390 | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮 | 2.12 | 不燃 | - | LD50:40mg/kg（小鼠腹腔） |

## 4.3生产系统危险性识别

生产运行过程中潜在的环境危险性详见表4.3-1。

表4.3-1 环境风险分析

| 风险源 | 主要危险介质 | 风险类型 | 危害程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盐酸储罐 | 盐酸 | 泄露 | 人员中毒，污染大气环境、水环境、地下水环境以及土壤 |
| 氢氧化钠储罐 | 氢氧化钠 | 泄露 | 人员中毒，污染水环境、地下水环境以及土壤 |

## 4.4环境风险类型及污染途径识别

1.环境风险类型

根据危险物质及生产系统的风险识别结果，本项目环境风险类型包括危险物质泄漏事故引发的伴生/次生污染物排放。

2.污染途径识别

（1）对大气环境的影响

泄漏过程中产生的有毒有害物质（盐酸等）通过蒸发等形式成为气体，造成大气环境事故，从而造成对厂外环境敏感点和人群的影响。

（2）对地表水环境的影响

有毒有害物质发生泄漏，通过雨水管网、污水管网流入区域地表水体，造成区域地表水的污染事故。

（3）对土壤和地下水的影响

有毒有害物质发生泄漏，污染物抛洒在地面，造成土壤的污染；或由于防渗、防漏设施不完善，渗入地下水，造成地下水的污染事故。

## 4.5风险识别结果

建设项目环境风险识别汇总见表4.5-1。

表 4.5-1 建设项目环境风险识别表

| 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储运单元 | 盐酸储罐 | 盐酸 | 泄露 | 大气、地表水、地下水、土壤 | 周边居民等保护目标、周边地表水体、浅层地下水 |
|  | 氢氧化钠储罐 | 氢氧化钠 | 泄露 | 地表水、地下水、土壤 | 周边居民等保护目标、周边地表水体、浅层地下水 |

- 5、风险事故情形分析

## 5.1风险事故情景设定

储罐泄漏事故概率分析：本项目管道内径为150mm、200mm，事件发生概率参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录E 分析，详见表5.1-1。

表5.1-1 环境风险事故汇总

| 序号 | 风险物质 | 部件类型 | 泄露模式 | 泄露频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.0×10 -4/a |
| 2 |  |  | 10min内储罐泄漏完 | 5.0×10 -6/a |
| 3 |  |  | 储罐全破裂 | 5.0×10 -8/a |

## 5.2源项分析

1、危险物质泄露量

本次评价根据涉及的危险物质风险识别结果及最大可信事故的设定情形，选择盐酸作为代表，估算泄漏事故源强。

（1）液体泄漏量计算

液体的泄漏速率按柏努利方程计算，公式如下

式中：QL——液体泄漏速率，kg/s；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

ρ——泄漏液体密度，kg/m³；

g——重力加速度，9.81m/s²；

h——裂口之上液位高度，m；

Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6-0.64，取0.63；

A——裂口面积，0.0078m²。

计算得出，盐酸储罐泄漏速率为36.5032kg/s，在企业采取各项风险防范措施和应急措施后，设定在10min内处理事故泄漏物质完毕，事故时间为10min，则盐酸储罐泄漏量为21902kg。

表5.2-1液体泄漏量计算

| 危险单元 | 泄漏物质 | 容器内介质压力P | 环境压力p0 | 泄漏物质密度ρ | 裂口之上液位高度h | 泄漏系数Cd | 裂口面积A | 泄漏速率QL | 泄漏量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pa | Pa | kg/m3 | m | 无量纲 | m2 | kg/s | kg |
| 罐区 | 盐酸 | 101325 | 101325 | 1154.3000 | 3.6 | 0.63 | 0.0078 | 36.5032 | 21902 |

（2）蒸发量计算

液体泄漏后立即扩散到地面，一直流到低洼处或人工边界，如防护堤、岸墙等，形成液池。液体泄漏出来不断蒸发，当液体蒸发速度等于泄漏速度时，液池中的液体将维持不变。如果泄漏的液体是低挥发性的，则从液池中蒸发量较少，不易形成气团，对场外人员危险性较小；如果泄漏的是挥发性液体，泄漏后液体蒸发量大，在液池上面会形成蒸汽云，容易扩散到场外，对场外人员的危险性较大。

本评价采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中推荐的泄漏液体蒸发量计算公式，因闪蒸量、热量蒸发对盐酸挥发计算无意义，故本次评价仅考虑其质量蒸发，估算公式如下：

质量蒸发估算：

式中：

Q3-质量蒸发速率，kg/s；

p-液体表面蒸气压，Pa；

R-气体常数，J/（mol·K）；

T0-环境温度，K；

M-物质的摩尔质量，kg/mol；

u-风速，m/s；

r-液池半径，m；

α，n-大气稳定系数；

表 5.2-2 大气稳定度系数取值

| 稳定度条件 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定(A，B) | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性(D) | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定(E，F) | 0.3 | 5.285×10-3 |

液池最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。项目内储罐区围堰有效面积约为100m2，最不利气象条件下物料蒸发速率的计算见下表：

表 5.2-3 物料蒸发速率

| 危险单元 | 泄漏物质 | 大气稳定度系数α，n | 液体表面蒸汽压p | 摩尔质量M | 气体常数R | 环境温度T0 | 液池半径r | 蒸发速率QL | 蒸发量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pa | kg/mol | J/mol·k | K | m | kg/s | kg |
| 罐区 | 盐酸 | 稳定F | 3173 | 0.03646 | 8.341 | 20 | 6 | 0.0085 | 5.1 |

表5.2-4 事故污染源参数表

| 序号 | 风险事故情形描述 | 危险单元 | 危险物质 | 影响途径 | 释放或泄漏速率（kg/s） | 释放或泄漏时间（min） | 最大释放或泄漏量（kg） | 泄漏液体 蒸发速率（kg/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏 | 盐酸储罐 | 盐酸 | 大气、地表水、地下水、土壤 | 50.5769 | 10 | 30346.1646 | 0.0085 |

- 6、风险环境影响分析

## 6.1大气环境风险影响分析

（1）有毒有害物质对环境空气影响分析

①、预测模型

根据理查德参数（Ri）作为判定重质气体和轻质气体的判定依据，SLAB模型适用于平坦地形下重质气体排放的扩散模型，AFTOX模型适用于平坦地形下中性气体和轻质气体排放以及液池蒸发气体的扩散模拟。氯化氢扩散采用AFTOX模型。

②、预测范围与计算点

A预测范围

预测范围为预测物质浓度达到评价标准时的最大影响范围，由预测模型计算获取，但不超过10km。

B计算点

包括特殊计算点和一般计算点。特殊计算点指大气环境敏感目标等关心点，一般计算点指下风向不同距离点，步长取50m。

（2）事故源参数

表6.1-1事故源参数汇总表

| 类别 |  | 危险物质 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 盐酸 |
| 泄漏设备类型及尺寸 |  | / |
| 操作 参数 | 压力 | / |
|  | 温度 | / |
| 泄漏物质理化特性 | 摩尔质量g/mol | 36.46 |
|  | 沸点℃ | -85.0 |
|  | 临界温度℃ | 51.4 |
|  | 临界压力MPa | 8.26 |
|  | 比热容比 | / |
|  | 气体定压比热容(J/kg·K) | / |
|  | 液体定压比热容(J/kg·K) | / |
|  | 液体密度(kg/m3) | 1151.3183 |
|  | 汽化热(J/kg) | / |

（3）预测模型主要参数

本项目大气风险预测模型主要参数见表6-1-2。

表6.1-2大气风险预测模型主要参数

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/(°) | 119.108255 |
|  | 事故源纬度/(°) | 32.275994 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速（m/s） | 1.5 |
|  | 环境温度（℃） | 25 |
|  | 相对湿度（%） | 50 |
|  | 稳定度 | F |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 0.5 |
|  | 是否考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据精度/m | 90m |

（4）大气毒性终点浓度值

本项目大气毒性终点浓度值见表6.1-3。

表6.1-3大气毒性终点浓度值汇总表

| 化学物质 | 评价标准 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯化氢 | 毒性终点浓度-1（mg/m3） | 150 | 《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ169-2018)附录H表H.1标准 |
|  | 毒性终点浓度-2（mg/m3） | 33 |  |

（5）预测结果

①下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度

事故排放预测选取了最不利气象条件，预测盐酸储罐泄漏导致氯化氢挥发到大气中，事故状态下下风向不同距离处有毒有害物质最大浓度见下表：

表6.1-4  最不利气象条件下氯化氢的最大浓度

| 下向风距离(m) | 出现时间(s) | 浓度(mg/m³) |
| --- | --- | --- |
| 0.5 | 30 | 0 |
| 1 | 30 | 0 |
| 2 | 30 | 23.8 |
| 3 | 30 | 238.1 |
| 4 | 30 | 369.6 |
| 5 | 30 | 370.5 |
| 6 | 30 | 331.5 |
| 7 | 30 | 292.3 |
| 8 | 30 | 259.9 |
| 9 | 30 | 232.8 |
| 10 | 30 | 209 |
| 20 | 30 | 77.2 |
| 30 | 30 | 36.4 |
| 40 | 60 | 20.6 |
| 50 | 60 | 13.1 |
| 60 | 60 | 9 |
| 70 | 90 | 6.5 |
| 80 | 90 | 4.9 |
| 90 | 90 | 3.9 |
| 100 | 120 | 3.1 |
| 110 | 120 | 2.5 |
| 120 | 120 | 2.1 |
| 130 | 150 | 1.8 |
| 140 | 150 | 1.5 |
| 150 | 150 | 1.3 |
| 160 | 150 | 1.1 |
| 170 | 180 | 1 |
| 180 | 180 | 0.91 |
| 190 | 180 | 0.81 |
| 200 | 210 | 0.73 |
| 210 | 210 | 0.65 |
| 220 | 210 | 0.59 |
| 230 | 240 | 0.54 |
| 240 | 240 | 0.49 |
| 250 | 240 | 0.45 |
| 260 | 240 | 0.41 |
| 270 | 270 | 0.38 |
| 280 | 270 | 0.35 |
| 290 | 270 | 0.33 |
| 300 | 300 | 0.3 |
| 310 | 300 | 0.28 |
| 320 | 300 | 0.27 |
| 330 | 300 | 0.25 |
| 340 | 330 | 0.23 |
| 350 | 330 | 0.22 |
| 360 | 330 | 0.21 |
| 370 | 360 | 0.19 |
| 380 | 360 | 0.18 |
| 390 | 360 | 0.17 |
| 400 | 390 | 0.16 |
| 410 | 390 | 0.15 |
| 420 | 390 | 0.15 |
| 430 | 390 | 0.14 |
| 440 | 420 | 0.13 |
| 450 | 420 | 0.13 |
| 460 | 420 | 0.12 |
| 470 | 450 | 0.11 |
| 480 | 450 | 0.11 |
| 490 | 450 | 0.1 |
| 500 | 450 | 0.1 |
| 600 | 540 | 0.07 |
| 700 | 750 | 0.048 |
| 800 | 810 | 0.034 |
| 900 | 900 | 0.025 |
| 1000 | 870 | 0.019 |
| 1100 | 870 | 0.015 |
| 1200 | 900 | 0.012 |
| 1300 | 870 | 0.009 |
| 1400 | 900 | 0.007 |
| 1500 | 870 | 0.005 |
| 1600 | 870 | 0.004 |
| 1700 | 870 | 0.003 |
| 1800 | 840 | 0.002 |
| 1900 | 900 | 0.002 |
| 2000 | 780 | 0.001 |
| 2500 | 30 | 0 |
| 3000 | 30 | 0 |
| 3500 | 30 | 0 |
| 4000 | 30 | 0 |
| 4500 | 30 | 0 |
| 5000 | 30 | 0 |

表6.1-5 氯化氢扩散大气风险事故情形分析

| 指标 | 浓度值(mg/m3) |  | 最远影响距离(m) | 到达时间(min) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气毒性终点浓度-1 | 150.000000 |  | 14.50 | 0.50 |  |
| 大气毒性终点浓度-2 | 33.000000 |  | 32.40 | 0.62 |  |
| 敏感目标名称 | 大气毒性终点浓度-1-超标时间(min) | 大气毒性终点浓度-1-超标持续时间(min) | 大气毒性终点浓度-2-超标时间(min) | 大气毒性终点浓度-2-超标持续时间(min) | 敏感目标-最大浓度(mg/m3) |
| 佐安村 | - | - | - | - | 0.000000 |
| 宋庄 | - | - | - | - | 0.001000 |
| 肖山村 | - | - | - | - | 0.000000 |
| 马家营 | - | - | - | - | 0.000000 |
| 先进村 | - | - | - | - | 0.000000 |
| 真州镇 | - | - | - | - | 0.000000 |
| 农歌村 | - | - | - | - | 0.000000 |

由表6.1-4和表6.1-5可知，盐酸储罐泄漏事故发生后，在最不利气象条件下达到毒性终点浓度-1的最远影响距离为14.50m、达到毒性终点浓度-2的最远影响距离为32.40m，以上范围内无敏感保护目标。最不利气象条件下，盐酸泄漏对周边敏感目标的影响较小。

## 6.2地表水环境风险影响分析

扩建项目产生的废水主要为中和池废水。扩建项目建成后，依托现有废水收集及处理系统，收集后一同送至仪化厂区生化装置西区和生化装置东区处理，废水经处理后满足《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中敞开式循环冷却水系统补充水标准后回用于仪化公司生产装置循环冷却水补水及其它杂用水等，不外排。

综上所述，本项目对地表水环境影响较小。

根据中国石化仪征化纤有限责任公司《环境风险评估报告》、《突发环境事件应急预案》：

公司排水系统采取污污分流、雨污分流原则。公司现有2#泵站应急事故水池容积为16000m3，生产污水集水池容积为3346m3，生活污水集水池容积为2240m3，PTA部总罐区PX应急事故池容积为12200m3。沿山河设有两个雨水排放口和三个泄洪口，排放口处设置雨水监控池，并配套建有两个10000m3事故池，如监控池水质异常，则排入事故池，池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至水务部生化装置进行处理。公司实行三级水体污染风险防控，一级防控利用装置围堰、罐区防火堤，防止初期污染雨水、少量泄漏物质进入雨水系统；二级防控利用各运行部末端雨水管道处的雨（污）切换阀，将已进入雨水管道内的初期污染雨水、泄漏物质、事故消防水，截流控制在运行部区域内，不进入公司雨水管网；三级防控利用沿山河排放口的截流阀，将进入公司雨水管网的初期污染雨水、泄漏物质、事故消防水，控制在公司雨水管网内，防止进入沿山河，造成水体突发环境事件。

## 6.3地下水环境风险影响分析

本项目采取硬化地面、管线架空敷设、储罐区设有围堰，正常情况下，储运的物料不会与地下水发生联系。本项目设置在线泄露检测系统，通过控制系统进行分析，及时进行泄漏点报警及泄露点定位。适时执行紧急安全切断指令功能，所以地下水污染可能性小。

当输送管线发生泄露，及时采取措施，不能任由物料漫流。发生突发环境事件后，主要为泄露附近的少量土壤，应尽快合理处置，阻止渗入地下水。

## 6.4环境风险评价

本项目涉及盐酸、氢氧化钠，主要分布于生产装置区、罐区等，主要的危险因素为泄漏造成环境污染及人体健康伤害。

①由预测结果可知，盐酸储罐泄漏事故发生后，在最不利气象条件下，氯化氢达到毒性终点浓度-1的最远影响距离为14.50m、达到毒性终点浓度-2的最远影响距离为32.40m，以上范围内无敏感保护目标。

②厂区已落实雨污分流排水体制，已设置了雨水、消防废水、污水收集排放系统，雨水排放口、污水排放口均设置截流阀。发生泄漏、火灾或爆炸事故时，关闭排放口的截流阀，将事故废水截留在雨水、消防废水或污水收集系统内以待进一步处理，收集系统不能容纳泄漏物或伴生/次生污染物时，用提升泵将其打入厂区内事故应急池暂存，可防止事故伴生/次生的泄漏物、污水、消防水直接流入周边地表水环境。因此，在人员规范操作下不会造成水环境污染事故。

③本项目采取硬化地面、管线架空敷设、储罐区设有围堰，正常情况下，储运的物料不会与地下水发生联系。本项目设置在线泄露检测系统，通过控制系统进行分析，及时进行泄漏点报警及泄露点定位。适时执行紧急安全切断指令功能，所以地下水污染可能性小。

- 7、环境风险管理

环境风险防范的目的是要确保：风险事故产生的污水不直接流出厂区，以及将泄漏或挥发出的有害气体的影响控制在可接受水平。

## 7.1本项目与企业现有环境风险防范措施衔接

本项目新建除盐水装置和原装置有机地融为一体。本期工程应急防范措施大部分可依托现有工程应急防范措施，厂内现已制定《危险化学品泄漏安全管理细则》，危险化学品仓库、罐区配备有专业知识的技术人员，设专人管理、维护，将储罐泄漏事故机率减到最小、采取措施杜绝风险事故的发生；企业生产装置区及原料罐区应按要求设置防渗防漏设施，并设置围堰、导流沟和消防尾水收集系统，可以将风险事故下泄漏物料和消防废水集中到已建的应急池（设置了2#泵站应急事故水池容积为16000m³，生产污水集水池容积为3346m³，生活污水集水池容积为2240m³，PTA部总罐区PX应急事故池容积为12200m³，沿山河水体风险防控系统故水池容积为2*10000m³），并设泄漏应急处理设备、灭火器具和合适的收容材料；公司实行三级水体污染风险防控，一级防控利用装置围堰、罐区防火堤，防止初期污染雨水、少量泄漏物质进入雨水系统；二级防控利用各运行部末端雨水管道处的雨（污）切换阀，将已进入雨水管道内的初期污染雨水、泄漏物质、事故消防水，截流控制在运行部区域内，不进入公司雨水管网；三级防控利用沿山河排放口的截流阀，将进入公司雨水管网的初期污染雨水、泄漏物质、事故消防水，控制在公司雨水管网内，防止进入沿山河，造成水体突发环境事件。现有风险防范措施现有风险防范措施较全面，通过加强厂区应急演练，能够有效防范和应对厂区各类风险。

## 7.2本项目环境风险措施完善建议

7.2.1化学品泄漏预防措施

①公司制定了严格的《危险化学品泄漏安全管理细则》，危险化学品仓库、罐区配备有专业知识的技术人员，设专人管理，管理人员配备可靠的个人安全防护用品。

②化学品入库时，严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后采取适当的保养措施，在贮存期内，定期检查，发现其包装破损、渗漏等，及时处理。

③规划建设部在项目设计、建设阶段，组织设计单位、施工单位、建设单位全面识别和评估泄漏风险，从源头采取措施控制泄漏危害。选用先进的工艺路线，减少密封点，优化设备选型，严格施工，保证质量，减少泄漏。根据《仪化公司LDAR工作管理办法》，相关单位和部门按照各自的职责分工，开展泄漏检测与修复，减少、消除逸散性泄漏。

④设备管理部组织各单位进行设备更新、检修时应采用质量合格的设备设施、备品备件，提高设备更新、检修质量。物资采购中心应购买质量合格的设备设施、备品备件，严格验收管理，降低泄漏风险。

⑤储罐区域设置有围堰。化学品罐区：四周设置有围堰，并在罐区内设置有导流边沟，一旦出现事故，事故废水将经过导流边沟的收集由收集井自流进入应急事故池。

⑥在危险化学品仓库和罐区设有固定式可燃气体监测报警仪等，符合防火、防爆、通风、防晒、防雷等安全要求。

⑦危险化学品仓库和罐区外设有明显的安全警示标志，设有排气扇保持通风良好。周围严禁堆放可燃物品，严禁吸烟和使用明火。

⑧根据危险化学品性能分区、分类、分库贮存，并有标识，各类危险品不与禁忌物料混合贮存，对专用房间分别考虑防火、防爆，耐腐蚀及排风的要求。易燃物品不得与氧化剂混合贮存，具有还原性氧化剂应单独存放。遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应、产生有毒气体的化学危险品不得在露天或在潮湿、积水的建筑物中贮存。

⑨进入危险化学品贮存区域的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。

⑩危险化学品运输与装卸安全管理，执行《仪征化纤公司危险化学品运输与装卸安全管理规定》。装卸、搬运危险化学品时，要做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。

2、危险化学品安全监督管理措施

①保管危险化学品的部门应对危险化学品贮存场所、保养情况及安全设施状况等进行日常安全检查。

②对贮存危险化学品仓库、罐区等进行巡查或专项安全检查。

3、管道泄漏预防措施

①施工中，加强监督，确保借口焊接质量，进行100%焊缝拍片检查。

②选择有丰富经验的施工队伍和优秀的第三方对其施工质量进行监督，减少施工误操作。

③制定严格的规章制度，发现缺陷及时修补并做好记录。

①在输送管道两段应设置紧急切断阀或其他联锁，若有管线出现超常流量，立即切断出口或停泵。

②管线应设置自动报警和联锁切断设施，并设紧急事故切断阀，保证其手动操作功能。对各管线采取防静电接地措施。

③进行管道壁厚的测量，对管壁减薄的管段及时更换，避免爆管事故发生。

④在大风、大雾等恶劣气候条件时，加强管线巡线检查工作。

⑤配备吸油毡、黄沙等应急防污器材，布放符合规定，并定期检查防污器材的完好性。

⑥经常检查管道，对存在缺陷的管段及时给予整改，无法修补的管段要坚决予以更换。地上管道应防止碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏。同时建立完善的管道维护体系和规程，提高系统的维修性水平。

⑦对管道标以明显标志，加强巡线和宣传力度，杜绝人为破坏。

7.2.2 事故状态下排水系统及方式的控制

公司现有2#泵站应急事故水池容积为16000m3，生产污水集水池容积为3346m3，生活污水集水池容积为2240m3，PTA部总罐区PX应急事故池容积为12200m3，沿山河水体风险防控系统故水池容积为2*10000m3。事故池设水泵，并与污水管线连接，能将所收集物送至污水处理设施处理。雨水系统外排总排口处均设置雨水监控池，初期雨水可接入废水处理设施。公司实行三级水体污染风险防控，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口、污水排口，防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境，设水泵，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理。生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理。一旦发现排水异常，第一时间关闭切断雨水排口、污水排口阀门，停止排放。

若发现物料或初期雨水已进入附近水环境，要求建设方立即找出物料露出部位及厂区与附近河道相通的管道等，及时修补；对污染的水环境进行检测并通知相关管理部门，按要求采取相应处理措施，将污染程度降到允许程度，最大限度减少对周边水体环境不利影响。

针对灭火过程中可能产生的消防废水以及火灾过程可能泄露的生产废水，设置应急事故池进行收集，应急池事故容积核算如下：

根据《水体污染防控紧急措施设计导则》，事故储存设施总有效容积计算公式如下：

式中，V1为收集系统范围内发生事故的1个罐组的物料量，储存相同物料的罐组按1个最大储罐计，已按要求设置围堰用于收集泄漏物料，需要事故状态下转移进入应急事故池的物料，V1取50m3；

V2为发生事故的储罐或装置的消防水量，单位为m3。V2=ΣQ消t消；Q消为发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，单位为m3/h，本次计算取最大值20L/s，t消为消防设施对应的设计消防历时，单位为h，以3h计；则V2=216m3。

V3为发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，单位为m3，V3为0m3；

V4为发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，单位为m3，V4为0m3；

V5为发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，单位为m3，V5=10qF；项目区年平均降雨量1102.5mm，年平均雨日按100天计，项目占地面积8128㎡计，单次初期雨水量取89.6m3。

经计算，应急事故池容积V总=（50+216-0）+0+89.6m3=355.6m3。

公司现有2#泵站应急事故水池容积为16000m3，生产污水集水池容积为3346m3，生活污水集水池容积为2240m3，PTA部总罐区PX应急事故池容积为12200m3，沿山河水体风险防控系统故水池容积为2*10000m3。应急事故池满足事故排水储存的要求，满足事故状态下废水的收集，事故池日常状态下为空置，能保持足够的事故排水缓冲容量。应急事故水池等事故排水收集设施位置合理，发生火灾、泄漏事故时，立即切换事故区域雨水外排口至污水管网，各区域污水可通过合理的排污时间、顺序管理，通过生产污水管道，将事故污水排入应急事故池，确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，不对周边环境造成污染。

7.2.3火灾事故预防措施

①电气设备必须具有国家指定机构的安全认证标志。电气装置的选型、设计、施工、安装、验收应符合有关规范、标准的规定；配电设备、线路定期检查、检修、保养，保持良好；保持足够的安全距离，采取一切措施防止人体触及或接近带电体；所有电气设备均应采取相应的措施以防止人体直接、间接和跨步电压触电；健全电气安全规章制度、严格执行，定期对员工进行电气安全教育；

②定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有纪录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

③实行动火作业许可制度，严禁违规动火；易燃物品储存、使用场所严禁吸烟，严禁携带火种、穿带钉鞋进入易燃危险区域；严禁使用打火花工具敲打、撞击易燃物体容器；动火必须严格执行动火监护，清除可燃物后，方可动火；加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。

④制定危险化学品安全管理规定，加强危险化学品的贮存、使用及运输管理，完善通风、防泄漏、防静电等安全设施；按照标准、规范配齐消防设施和急救器材，消防设施和急救器材应实行“三定”（定人，定期，定位）管理，落实责任人。

⑤公司在各生产车间墙体张贴车间人员安全环保警示标识牌、安全技术操作规程标牌、操作装备提示标牌等。

7.2.4应急监测

（1）安全环保部接到环境污染突发事件或可能引起环境污染的化学品泄漏、火灾爆炸等事件报告后，根据事件发生的时间、地点、原因、污染物种类，制定应急监测方案，电话通知分析检验中心做好各项应急监测准备，同时将应急监测方案传递至监测单位。

（2）现场采样准备

a）分析检验中心接到应急监测指令后立即电话通知储运部车辆调度安排采样车辆。

b）各实验室（装置）接到应急监测指令后根据需要安排两名采样人员或两名便携式检测仪监测人员。

c）现场采样或监测人员根据应急监测的要求，迅速准备好采样仪器、器具及个人防护用品。

（3）实验室准备。

实验室分析人员根据各分析项目的需要做好分析仪器预热、试剂配制、校准曲线制作等分析前的准备工作，使之在最短的时间内具备分析条件。

各个阶段的监测频次的确定原则参见表7.2-1。

表7.2-1  应急监测频次确定原则明细表

| 事故类型 |  | 监测点位 | 应急监测频次 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气污染事件 | 火灾事故燃烧废气 | 事件发生地、厂界外下风向设1个点，下风向最近的大气敏感点设一个点，上风向设1个对照点 | 初始加密（1次/30min），随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 | CO、颗粒物、NOx |
|  | 易挥发化学品泄漏挥发到大气中 | 事件发生地、厂界外下风向设1个点，下风向最近的大气敏感点设一个点，上风向设1个对照点 | 初始加密（1次/30min），随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 | 根据泄漏化学品种类确认监测项目 |
| 水污染事件 | 火灾消防废水进入雨水管网、污水管网 | 事故地附近截流井、公司雨水排放口、污水排放口、排放口地表水上游500m断面（对照断面）、排放口地表水下游l000m断面（控制断面）、排放口地表水下游5000m断面（削减断面） | 初始加密（1次/30min），随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 | pH、COD、氨氮、SS、BOD5 |
|  | 液体化学品泄漏进入雨水管网、污水管网 | 事故地附近截流井、公司雨水排放口、污水排放口、排放口地表水上游500m断面（对照断面）、排放口地表水下游l000m断面（控制断面）、排放口地表水下游5000m断面（削减断面） | 初始加密（1次/30min）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 | 根据泄漏化学品种类确认监测项目 |
| 土壤污染事件 | 液体化学品泄漏渗入周边土壤 | 以事发地为中心，按一定距离间隔布点采样，并根据污染物特征在不同深度采样，同时采集未受污染区域样品进行对照 | 根据事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。 | 根据泄漏化学品种类确认监测项目 |

7.2.5事后恢复

1、善后处置

突发环境事件发生后，要根据突发环境事件的处置进展情况做好周边大气环境、水环境的应急监测工作，要尽快将监测结果向社会公众发布，做好受污染区域内群众的思想工作，安定群众情绪，并尽快开展善后处置工作，对突发环境事件产生的污染物进行认真收集、清理。由主管领导负责，组织有关部门分析事故原因，汲取事故教训，指挥部要将事故情况进行登记、整理和存档。做好突发环境事件记录和突发环境事件后的交接工作，制订切实可行的防范措施，防止类似事故发生。

组织有关专家对受灾范围进行科学评估，做好事故废水、固废的清理、处置，生态恢复等工作。

2、事故责任调查及污染危害评估报告

（1）组织应急小组成员和公司有关部门、外部专家组成工作组对产生事故进行分析评价，调查事故原因、造成的经济损失和产生后果。

（2）进行环境危害调查与评估，对周边水体选择适当断面进行水质监测，对周边大气环境进行检查，统计周边人员的健康状况（主要是中毒、致死情况）。

（3）对于由于公司的环境事故而造成周边人员伤害的，统计伤害程度及范围，对其进行适当经济补偿。

（4）根据事故调查结果，对公司现有的防范措施和应急预案作出评价，指出其有效性和不足之处，提出整改意见。

（5）作出污染危害评估报告，设置应急事故专门记录人员，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理。

3、保险

公司根据需要办理公众责任保险、安全生产责任保险、环境污染责任保险、职业责任保险等险种。发生重大环境事故后，受灾人员应当视为工伤，享受工伤保险。

为具有应急救援任务的应急救援人员办理意外伤害保险，以防在救援时受到意外伤害，确保救援人员的安全。

## 7.3突发环境事件应急预案

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故应急处理办法。

7.3.1现有突发环境事件应急预案

企业于2021年11月更新了现有突发环境事件应急预案，备案号为：3210812021084H。相关内容阐述如下。

7.3.1.1应急预案体系及突发环境事件级别

针对突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、公司内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将突发环境事件分为不同的等级。等级依次为特大环境污染事件、重大环境污染事件、较大环境污染事件、一般环境污染事件。

（1）Ⅲ级响应程序

对于一般环境污染事件，事故的有害影响局限在运行部内部，可以通过现场消防设施、应急救援物资将化学品泄漏事故控制在事故区域内，不会波及厂内其他区域，启动Ⅲ级响应。由该运行部领导负责应急指挥，组织环境应急人员进行应急处置，按照运行部相关现场应急处置方案进行应急救援。

（2）Ⅱ级响应程序

对于较大环境污染事件，事故的有害影响超出运行部范围，波及厂内其它区域，但局限在公司内部并且通过现场消防设施、应急救援物资可以处理，启动Ⅱ级响应。由公司应急指挥中心总指挥负责指挥，组织公司应急专业组开展应急工作，启动公司相关预案，并上报中国石化生产调度指挥中心。

（3）Ⅰ级响应程序

对于特大环境污染事件、重大环境污染事件，事故影响超出公司控制范围的，启动Ⅰ级应急响应。由公司应急指挥中心总指挥决定，根据严重的程度，上报中国石化生产调度指挥中心和扬州市仪征生态环境局，由相关部门决定启动相关预案、并采取相应的应急措施。政府成立现场应急指挥部时，移交政府指挥部人员指挥并介绍事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置。

7.3.1.2组织机构及职责

公司突发环境事件应急组织机构由公司HSE委员会、应急指挥中心、应急指挥中心办公室、9个应急专业组组成（灭火救援组、生产调度指挥组、设备抢险组、应急处置协调组、现场保卫组、物资保障组、新闻宣传组、综合组、灾害评估组）。组织体系详见Error: Reference source not found所示。

图7.3-1  应急组织机构图

（一）HSE委员会

HSE委员会是公司突发环境事件应急管理的领导机构，统一领导公司的应急管理工作，批准重大应急决策。主要职责为：

（1）接受政府和中国石化现场应急指挥部的领导，请示并落实指令；

（2）负责公司级突发环境事件的应急组织领导和决策工作；

（3）审定并签发公司突发环境事件应急预案；

（4）组织公司突发环境事件应急演练；

（5）审查应急工作的考核结果；

（6）审批公司突发环境事件应急救援费用。

（二）应急指挥中心

应急指挥中心是公司应急管理的最高指挥机构，负责公司突发环境事件的应急工作。主要职责为：

（1）全面组织公司生产安全事故应急处置工作，接受公司HSE委员会的领导，请示并落实指令；

（2）下达应急预案启动和终止指令；

（3）统一协调应急资源；

（4）依据协议，统一协调社会救援力量；

（5）审定公司突发环境事件应急处置方案；

（6）在应急处置过程中，负责组织向中国石化或地方政府主管部门求援或配合应急工作；

（7）审定并签发向中国石化应急指挥中心及地方政府主管部门的报告；

（8）审定新闻发布材料；

（9）负责审核对外发布和上报的事故信息；

（10）负责公司HSE委员会交办的其他任务。

（三）总指挥

（1）主要负责应急救援过程中需要对外、对上有关工作的决策及下达指令，包括：现场指挥部位置调整的决策；地方政府和集团公司报告事故情况的决策；动集团公司区域联防及外部增援力量的决策；事故影响到的社区居民疏散、撤离的决策；做好事故处置、控制和善后工作；审核事故快报；审核新闻发布的有关内容；其它。

（2）现场主要职责：①听汇报。现场负责人向总指挥汇报人员伤亡情况、物料泄漏情况、火势情况、工艺处理情况以及采取的救援措施。公司应急救援相关部门和单位按职责分工向总指挥汇报事故发展情况及开展的救援准备、事故控制工作。②观态势。公司应急救援总指挥沿事故源外围观察事故的发展态势，进一步了解现场工艺处理情况、人员救治情况及事故可能的发展情况。③作决策。公司应急救援总指挥应根据事故的发展对以下情况进行决策：a)公司救援力量不能满足现场救援需要时，是否请求外部救援力量支持；b)为降低事故损失或减轻事故影响，是否采取紧急避险措施，是否需要对相邻装置、设施或居民进行关停、疏散、封闭；c)是否需要调拨外单位救援物资或紧急采购救援物资；d)本预案不能满足救援需要时，决定使用何种方案。④下指令。

公司应急救援总指挥在决策的基础上，向现场救援人员下达请求外部支援、紧急避险、调拨、采购物资、调整救援方案、撤离及救援结束等有关指令。各执行单位按令执行，并及时向总指挥汇报执行情况。

（四）副总指挥

负责事故现场公司内部各种救援力量的决策及有关工作指令的下达，包括：对各小组下达各种应急救援指令；对各装置及事故相关装置、公用工程等紧急停工的决定及指令；对受伤人员救护的指令；对各阶段人数清点的指令；大气环境检测、排口污水取样检测的决定与指令；内部疏散、警戒的决定及指令；灭火战术实施及调整的决定及指令；救援物资、救援力量的调配指令；污水流向监控及封堵的决定和指令；其它。

（五）应急指挥中心办公室

应急指挥中心办公室是仪征化纤公司应急指挥中心的日常办事机构，职责分工如下：

（1）计划技术部

①负责公司应急指挥中心办公室的应急值班(地点设在总调度台，值班工作由值班调度承担)；

②接受突发事件的报告，全面跟踪并详细了解突发环境事件发展及处置情况，及时向应急指挥中心汇报、请示并落实指令；负责突发环境事件应急值班记录、录音。按照公司应急指挥中心指令，及时通知公司应急指挥中心各专业组；

③按照应急指挥中心指令，负责向中国石化应急指挥中心办公室报告和求援；

④制定并落实公用工程系统应急调配计划和生产经营计划调整方案；

⑤负责应急指挥中心交办的其它任务。

（2）安全环保部

①跟踪并详细了解突发环境事件发展及处置情况，及时向仪征化纤公司应急指挥中心汇报、请示并落实指令；

②组织制定突发环境事件应急处置指导方案；

③负责组织开展环境应急监测；

④按照公司应急指挥中心指令，负责突发环境事件向中国石化安全化工事业部、能源与环保保护部和地方政府主管部门（扬州市仪征生态环境局）报告和求援；

⑤负责突发环境事件应急处置总结的收集、整理、审核；

⑥负责公司应急工作的费用预算；

⑦负责应急指挥中心交办的其它任务。

（3）总经理办公室

①负责公司应急指挥中心办公室的应急总值班(地点设立在公司总值班室，值班工作由总值班人员承担)；

②按照应急指挥中心指令，负责向地方政府办公室（仪征市政府办室）应急报告和求援；

③按照应急指挥中心指令，负责统一对外联系；

④负责应急资料的归档保存：

⑤负责应急指挥中心交办的其它任务。

（六）灭火救援组

组长单位：消防中心

组    长：消防中心负责人

成员单位：事故单位

主要职责：

1）公司预案启动后，开设公司现场应急指挥部；

2）在公司指挥中心的指挥下，依据灭火救援工作原则和相关应急预案，结合现场实际，组织实施灭火救援作战；

3）发生突发事件时，按照指挥中心的要求，组织力量执行应急抢险救援、维持秩序等任务。

日常职责：

1）抓好日常训练，保证出现紧急情况下能迅速出动；

2）熟料操作各种消防器材；

3）积极参加公司组织的应急演练。

（七）生产调度指挥组

组长单位：计划技术部

组    长：计划技术部负责人

成员单位：安全环保部、设备管理部、储运部、事故单位

主要职责：

1）根据事件影响程度或灾情，决定生产装置运行状态，调度水、电、气(压缩空气、氮气、氧气、天然气)、汽和生产装置进行相关动作；制订并落实公用工程系统应急调配计划和生产经营计划调整方案；

2）组织查明生产装置发生事故原因，组织解决相关技术问题，组织解决相关技术问题；

3）收集气象信息，提供应急指挥中心；

4）负责组织调动车辆，紧急接送抢险救灾人员和物资。

5）组织事件后的生产恢复工作。

日常职责：

1）组织开展生产设施、环保设施安全风险辨识，开展突发环境事件隐患排查，确保生产装置正常运行；

2）组织、督促重大突发环境事件隐患的整改；

3）积极参加公司组织的应急演练。

（八）设备抢险组

组长单位：设备管理部

组    长：设备管理部负责人

成员单位：物资采购中心、储运部、规划建设部、事故单位

主要职责：

事件发生后，立即协调江苏仪化设备工程有限公司组织抢修队伍赶赴现场，进行受损设备、设施的抢修工作，为尽快恢复生产提供条件。

日常职责：

1）抓好日常训练，保证出现紧急情况下能迅速出动；

2）做好日常装备的维修保养工作，保证出现紧急情况下装备能准确、可靠的发挥作用；

3）积极参加公司组织的应急演练。

（九）应急处置协调组

组长单位：安全环保部

组    长：安全环保部负责人

成员单位：规划建设部、消防中心、行政事务中心、储运部、事故单位

主要职责：

1）组织制订事故区域人员疏散方案，迅速将受伤人员救离现场；

2）协调地方医疗部门紧急支援；调动承担公司护卫、清洁、施工等任务的其它单位参加救援工作；

3）调动、协调应急救援方面内、外部专家；

4）负责组织调动和协调消防、气防、医疗救护等救援力量，并组织开展环境应急监测；

5）组织制定突发环境事故应急处置指导方案。

6）组织制定和管理突发环境事件应急预案，并组织预案的培训、演练和评估。

日常职责：

1）组织制定突发环境事故应急处置指导方案。

2）组织制定和管理突发环境事件应急预案，并组织预案的培训、演练和评估；

3）积极参加公司组织的应急演练。

（十）现场保卫组

组长单位：行政事务中心

组    长：行政事务中心负责人

成员单位：消防中心、事件单位

主要职责：

1）负责组织事故和灾害现场警戒，疏导交通，维持秩序，禁止无关人员进入现场；

2）协调地方公安部门和承担公司保安工作的单位，调集保卫力量；

3）根据疏散方案，组织实施人员疏散工作。

日常职责：

1）负责公司治安综合治理的日常工作；

2）组织人员进行安全保卫知识教育培训；

3）积极参加公司组织的应急演练。

（十一）物资保障组

组长单位：物资采购中心

组    长：物资采购中心负责人

成员单位：储运部、事故单位

主要职责：

1）负责抢险救灾物资的供应和调运，确保抢险救援工作的顺利进行；

2）及时组织事故后恢复生产所需物资、备品备件的供应和调运。

日常职责：

1）负责采购应急救援物资；

2）建立应急物资和装备管理制度，由专人负责日常管理；

3）积极参加公司组织的应急演练。

（十二）新闻宣传组

组长单位：党委宣传部

组    长：党委宣传部负责人

成员单位：总经理办公室、事故单位

主要职责：

1）根据应急指挥中心的指示，做好新闻媒体接待和对外信息发布工作，统计新闻宣传口径。

2）及时收集各种媒体发布的事件相关信息，监控新闻报道，整理提供给应急指挥中心。跟踪网络舆论引导。

3）摄录事件现场有关音像图片资料。对在抢险工作中涌现出的好人好事进行宣传报道。

日常职责：

1）建立与周边社区、新闻媒体的沟通管理机制；

2）积极参加公司组织的应急演练。

（十三）综合组

组长单位：总经理办公室

组    长：总经理办公室负责人

成员单位：党委宣传部、公司工会、人力资源部、法律事务部、信息管理部、行政事务中心、事故单位、指挥中心办公地所设单位

主要职责：

1）负责应急指挥中心工作期间的日常事务，保障指挥中心工作条件；

2）做好信息传递工作，负责指挥中心指令、决定事项的起草、发布，资料、记录的收集存档；负责事件信息发布和上报材料的起草；

3）组织开展相关政策法规的宣传教育，做好公众和员工的思想稳定工作；协助恢复生产、生活秩序；

4）负责抢险救援人员的食品和生活用品供应；

5）负责受灾或紧急疏散家庭和人员的临时安置。

日常职责：

1）组织开展相关政策法规的宣传教育；

2）积极参加公司组织的应急演练。

（十四）灾害评估组

组长单位：财务资产部

组    长：财务资产部负责人

成员单位：安全环保部、规划建设部、设备管理部、物资采购中心、事故单位

主要职责：

1）对因事故造成的财产损失进行评估；

2）做好保险理赔申请的有关工作。

日常职责：

1）根据需要办理公众责任保险、安全生产责任保险、环境污染责任保险、职业责任保险等险种，为具有应急救援任务的应急救援人员办理意外伤害保险；

2）积极参加公司组织的应急演练。

（十五）应急值班人员守则

主要职责：

在应急指挥中心办公室领导下，在公司总值班室、计划技术部总调度台设立应急值班人员，应急值班人员应做到：

1)经过培训后上岗。24小时应急值班，坚守岗位，保持联络畅通，做好相关记录；

2)负责接收应急报告；

3)接到应急信息后，应立即向应急指挥中心领导和应急指挥中心办公室领导报告；

4)根据交通保障工作导则调度车辆满足应急需要；

5)跟踪并详细了解事故事态的发展和处置情况，随时向应急指挥中心办公室领导报告；

6）负责领导指令的下达；

7）严格岗位责任制，遵守安全与保密制度；

8）完成应急指挥中心办公室领导交办的其它工作。

日常职责：

1）24小时应急值班，坚守岗位，保持联络畅通，做好相关记录

2）积极参加公司组织的应急演练。

（十六）在场职工

主要职责：

1）熟悉公司重点目标的设备、工艺流程等情况和应急救援方案，发生事故时在具有防护措施的前提下，根据应急处置指挥部的要求，编入应急处置队伍，开展应急处置工作；

2）根据应急处置指挥部的要求，负责抢修设备，切断电源，转移易燃易爆危险化学品，防止事故扩大；

3）对泄漏事故，采用适当的手段降低污染物的危害程度；对火灾爆炸事故，选用相应的灭火器材，迅速控制火势和扑灭火灾；

4）对具有火灾、爆炸性质的危险点进行监控和保护，防止事故扩大及二次事故，降低事故损失；

5）对受伤人员及时进行现场应急处理，并负责安全转移。

日常职责：

1）熟悉公司重点目标的设备、工艺流程等情况和应急救援方案

2）积极参加公司组织的应急演练。

公司现有应急队伍姓名、职务、电话见表7.3-1。

表 7.3-1 公司现有应急指挥小组情况

| 序号 | 分组情况 | 职务 | 总指挥 （组长） | 职位 | 单位 | 电话号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司应急指挥中心 | 总指挥 | 万涛 | 总经理 | 总经理办公室 | 13817313333 |
|  |  | 副总指挥 | 毛绪国 | 分管应急的副总经理 | 总经理办公室 | 13952521711 |
|  |  |  | 刘建军 | 副总经理 | 总经理办公室 | 13809045631 |
|  |  |  | 陈达 | 副总经理 | 总经理办公室 | 13952521699 |
|  |  |  | 杨勇 | 副总经理 | 总经理办公室 | 13852531593 |
|  |  |  | 曹来玉 | 副总经理 | 总经理办公室 | 13852533266 |
|  |  |  | 李仁海 | 安全总监 | 安全环保部 | 13952523029 |
| 2 | 公司应急指挥中心办公室 | 指挥部成员 | 何胜君 | 经理 | 计划技术部 | 13952521383 |
|  |  |  | 高峰 | 经理 | 安全环保部 | 13952522058 |
|  |  |  | 吴剑南 | 经理 | 总经理办公室 | 13952522088 |
| 3 | 灭火救援组 |  | 王少英 | 主任 | 消防中心 | 13921046668 |
|  |  |  | 赵东一 | 副主任 | 消防中心 | 13773483145 |
| 4 | 生产调度指挥组 |  | 何胜君 | 经理 | 计划技术部 | 13952521383 |
|  |  |  | 冒永生 | 副经理 |  | 13952521791 |
|  |  |  | 高旭波 | 副经理 |  | 13952520161 |
| 5 | 设备抢险组 |  | 张如俊 | 经理 | 设备管理部 | 13852536003 |
|  |  |  | 钱继兵 | 高级专家 |  | 13852531062 |
| 6 | 应急处置协调组 |  | 高峰 | 经理 | 安全环保部 | 13952522058 |
|  |  |  | 栾少兵 | 副经理 |  | 13852533897 |
| 7 | 现场保卫组 |  | 蔡江宝 | 经理 | 行政事务中心 | 13852770333 |
| 8 | 物资保障组 |  | 华香军 | 经理 | 物资采购中心 | 13952521776 |
|  |  |  | 郭有东 | 副经理 |  | 13805256889 |
|  |  |  | 赫小松 | 副经理 |  | 13852530316 |
| 9 | 灾害评估组 |  | 杜海冈 | 副经理 | 资产财务部 | 13852164990 |
| 10 | 综合组 |  | 吴剑南 | 主任 | 总经理办公室 | 13952524168 |
| 11 | 新闻宣传组 |  | 陆秀宏 | 部长 | 党委宣传部 | 13952525968 |
| 12 | 公司生产调度室调度台 |  | 乔国俊 | 科长 | 计划技术部 | 13952521867 83232370 |
| 13 | 公务车队（夜间生产值班） |  | 袁新红 | 副主任 | 储运部 | 13952522939 83231692 |
| 14 | 公司总值班管理 总值班室 |  | 俞伯均 | 经理 | 总经理办公室 | 15189880530 83232235 |

7.3.1.3应急措施

（一）火灾爆炸事故应急处置措施

火灾爆炸事故的一般处置措施步骤为：侦查检测、隔离疏散、救生与救护、风险源控制、火灾扑救、洗消、清理、环境保护措施。

1、侦查检测

①侦察事故现场，确认以下情况：

a)被困人员情况；

b)容器储量、燃烧时间、部位、形式、蔓延方向、火势范围与阶段、对毗邻设施、设备、建（构）筑物等威胁程度；

c)生产装置、控制路线、建(构)筑物损坏程度；

d)确定攻防路线、阵地；

e)现场及周边污染情况

②检测人员在不同方位从火场外围向内检测易燃易爆、有害物质的扩散范围，特别注意对周边暗渠、管沟、管井、隧道等相对密闭空间进行检测。

③了解周边单位、居民、地形等情况。

2、隔离疏散

根据现场侦检情况确定警戒区域，进行警戒、疏散、交通管制：

①警戒区域划分为冷区、温区和热区，并设立警戒标志。

②设置出入口，严格控制各区域进出人员、车辆、物资，并进行安全检查、逐一登记。

③设立警戒区的同时，有序组织警戒区内的无关人员疏散。

3、救生与救护

①组成应急处置协调组，携带救生器材迅速进入现场。采取正确的救助方式，将所有遇险人员移至上风或侧上风方向空气无污染地区。

②对救出人员进行登记、标识和现场急救。

③将伤情较重者送医疗急救部门救治。

④对于中毒者要使用特效药物对症治疗。

4、风险源控制

在实施灭火前，要对火灾现场进行风险源控制，以达到灭火条件：

①控险：

a)对周围受火灾威胁的设施及时采取冷却保护措施；

b)利用工艺措施倒罐或排空；

c)转移受火势威胁的物资和移动设施。

②排险：

a)向泄漏点、主火点进攻之前，应将外围火点彻底扑灭；

b)有的火灾可能造成易燃液体外流，这时可用沙袋或其他材料筑堤拦截飘散流淌的液体，或挖沟导流将物料导向安全地点；

c)用沙袋堵住下水井、阴井口等处，防止火焰蔓延。

③堵漏：根据现场泄漏情况，研究制定堵漏方案，并严格按照堵漏方案实施；所有堵漏行动必须采取防爆措施，确保安全。

④点燃：对于气体火灾，当罐内气压减小，火焰自动熄灭，或火焰被冷却水流扑灭，但还有气体扩散且无法实施堵漏，仍能造成危害时，要果断采取措施点燃。

5、火灾扑救

①要达到以下灭火条件时才能实施灭火：

a)周围火点已彻底扑灭、外围火种等危险源已全部控制；

b)着火罐或设施已得到充分冷却；

c)兵力、装备、灭火剂已准备就绪；

d)物料源已被切断，且内部压力明显下降；

e)堵漏准备就绪，并有把握在短时间内完成；

f）对消防废水等物质的处置等做好了充分的安排与考虑，且所需装备及条件已准备就绪。

②灭火：针对不同的危险化学品，选择正确的灭火剂和灭火方法控制火灾，当已具备灭火条件时，可实施灭火。

6、洗消

①根据现场危险化学品的毒性，考虑在危险区与安全区交界处设立洗消站, 使用相应的洗消药剂。

②洗消的对象：中毒的人员在送医院治疗之前、现场医务人员、消防和其他抢险人员及群众互救人员、抢救及染毒器具等。

③洗消污水的排放必须经过环保部门的检测合格，以防造成次生灾害。

7、清理

①用喷雾水、蒸汽、惰性气体清扫现场内事故罐、管道、低洼、沟渠等处，确保不留残气(液)。

②小量残液，用干沙土、水泥粉、煤灰、干粉等吸附；大量残液，用防爆泵抽吸或使用无火花盛器收集，集中处理。

③在污染地面洒上中和或洗涤剂浸洗，然后用大量直流水清扫现场，特别是低洼、沟渠等处，确保不留残液。

④清点人员、车辆及器材，撤除警戒，做好移交，安全撤离。

8、环境保护措施

①对场内灭火后的残留物料和消防废水，立即进行回收、挖坑、引流、处理，关闭清污分流切换阀，同时对装置区域清净下水总排放口进行截堵。在水质突变的情况下，紧急投用事故污水调节罐或污水池。

②对场外残留物料和消防废水和污水总排放口，加强监测，对外排到河道的污染物进行围堵和截堵。

（二）化学品泄漏事故应急处置措施

化学品泄漏事故的一般处置措施步骤为：侦察检测、隔离疏散、控制泄漏源、对泄漏物的处理、风险源控制、火灾扑救、洗消、清理、环境保护措施。

1、侦察检测

①侦察事故现场，确认以下情况：

a)被困人员情况；

b)容器储量、泄漏量、泄漏部位、形式；

c)设施、建（构）筑物险情及可能引发爆炸燃烧的各种危险源；

d)现场及周边污染情况。

②检测泄漏物质、浓度、扩散范围,特别是下水道、密闭的建构筑物物质浓度及范围。

③测定风向、风速等气象数据。

④了解周边单位、居民、地形、电源、点火源等情况。

2、隔离疏散

①现场情况未知时，依据公司典型物质泄漏处置方式建立初始隔离区；

②现场情况查明时，根据气体、蒸气检测浓度建立红区、黄区、绿区，对事故影响范围进行有效控制；

③合理设置出入口，严格控制各区域进出人员、车辆、物资，并进行安全检查、逐一登记；

④将红区内与事故应急处理无关的人员全部疏散；将黄区内与事故应急处理无关的人员疏散或就地避难；

⑤明确专人引导和护送疏散人员从侧上风到安全区，并在疏散的路线上设立哨位，指明方向；

⑥需要时，为疏散人员提供个体防护用品或采用简易有效的防护措施，并有相应的监护措施；

⑦在上风向的绿区设立指挥部；

⑧当泄漏的气体或蒸气比空气重时，注意不要在低洼处滞留。

3、控制泄漏源

①采用关闭阀门、停止作业或改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等切断泄漏源；

②堵漏：采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。所有堵漏行动必须采取防爆措施，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护；

③根据泄漏对象，对非溶于水且比水轻的易燃液体，可向罐内适量注水，抬高液位，形成水垫层，缓解险情，配合堵漏。

④倒罐或转移危险的设施（罐）。

4、对泄漏物的处理

①对于气体泄漏物，主要措施是稀释。可以采取喷雾状水、释放惰性气体等措施，降低泄漏物的浓度或燃爆危害。喷雾状水的同时，筑堤收容产生的大量废水，防止污染水体。

②对于液体泄漏物，主要措施是收容、覆盖、转移。

a）采取筑堤、挖坑等收容措施，防止液体流到不希望的地方；

b）若液体易挥发，可以使用适当的泡沫覆盖，减少泄漏物的挥发。对可燃液体，可以消除其燃烧、爆炸隐患。

c）用泵将泄漏物抽入槽车或容器内，回收使用或运至专业废物处理场所处置。

5、中毒人员搜救与治疗

①搜救中毒人员

a）组成救生小组，携带救生器材迅速进入危险区域；

b）采取正确的救助方式，将所有遇险人员移至安全区域；

c）需要时，为伤员戴上呼吸防护装备，防止继续吸入染毒。、

②登记分类

a）对救出人员进行登记；

b）根据伤情对伤员进行分类,并将送医标牌戴在患者胸前或上臂。需要紧急处理和转运的伤员戴红色标牌，不严重、可以随后处理和转运的伤员戴黄色标牌，轻微中毒的伤员戴绿色标牌。

③现场急救

a）对呼吸困难者，立即给氧；对呼吸、心跳停止者，立即进行心肺复苏。

b）存在化学性眼灼伤者，立即用大量流动清水彻底冲洗，拉起眼睑，注意冲洗眼结膜上、下穹窿部，冲洗至少15分钟。

c）对皮肤污染者，立即脱去污染的衣服，用流动清水冲洗，冲洗要及时、彻底、反复多次；头面部灼伤时，要注意眼、耳、鼻、口腔的清洗。

d）当人员发生冻伤时，应迅速复温。复温的方法是采用40℃～42℃恒温热水浸泡，使其温度提高至接近正常；在对冻伤的部位进行轻柔按摩时，应注意不要将伤处的皮肤擦破，以防感染。

e）当人员发生烧伤时，应迅速将患者衣服脱去，用流动清水冲洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面污染；不要任意把水疱弄破。患者口渴时，可适量饮水或含盐饮料。

f）经口中毒者，漱口，饮一杯水，立即催吐（神志不清者禁止催吐）。或用洗胃以及导泻的办法使毒物尽快排出体外，或给服活性炭阻止毒物吸收。但腐蚀性毒物中毒时，一般不提倡用催吐与洗胃的方法。

④医院救治

a）经现场处理后，应迅速护送至医院救治；

b）有特效解毒剂的中毒，应及时给予解毒治疗。氨(液氨、无水)可用的特效解毒剂醋。

6、洗消

①在黄区与绿区交界处设立洗消站；

②洗消的对象包括轻度中毒人员、重度中毒人员在送医院治疗之前、现场医务人员、消防和其它抢险人员、染毒群众及染毒器具；

③根据泄漏物的性质，使用相应的洗消药剂；

④洗消污水要收集、处理，经过环保部门检测达标后才能排放，以防造成次生灾害。

7、清理

①少量残液，用干砂土、水泥粉、煤灰、干粉等吸附，收集后当作危险废物处理；对与水反应或溶于水的也可视情直接使用大量水稀释，污水放入废水系统；

②大量残液，用防爆泵抽吸或使用无火花盛器收集，集中处理；

③在污染地面上洒上中和或洗涤剂浸洗，然后用大量直流水清扫现场，特别是低洼、沟渠等处，确保不留残液；

④清点人员、车辆及器材；

⑤撤除警戒，做好移交，安全撤离。

8、环境保护措施

①对场内泄漏，立即关闭清污分流切换阀，同时对装置区域雨水排放口进行截堵。对污水总排放口，加强监测。在水质突变的情况下，紧急投用事故污水调节罐或污水池。

②对场外泄漏，加强监测，对外排到河道的污染物进行围堵和截堵。

（三）废水处理站失效事故应急预案

典型场景：水务部生化装置超标排放事故

（1）可能影响长江的水体环境。

（2）应急措施：

A、泄漏源切断和围控

事故运行部在发生物料泄漏、火灾爆炸后，应立即关闭各雨水截流监控井内通往生产、生活污水的阀门。当发现事故污水可能或已进入生产、生活污水系统时，应立即上报公司应急指挥中心办公室（计划技术部总调度台）。在应急处置过程中，应按照公司应急指挥部的要求，对雨水截流监控井及其它雨、污水阀门进行有序操作，进行调水和转输。

B、控制其他生产装置污水量

当事故污水可能或已进入污水系统时，为降低污水处理装置处理负荷，生产调度组调度可发出下列指令：

a）各运行部暂停外排生产污水充分利用各单位界区内污水集水池储存能力；

b）各运行部严禁冲洗地面，控制循环水的排放；

c）根据事故污水流向及覆盖范围，通知相关中心打开雨水截流阀，将清下水排入沿山河，减少进入污水系统的水量；

d）充分利用1#泵站的调节能力，集水池高水位运行；

e）2#泵站集水池高水位运行（生产污水保持在4.8m以上，生活污水保持在5m以上），充分利用管网储存能力。

C、1#泵站处置措施

当热电部、储运部、生化装置西区事故污水排入1#泵站时，采取下列处置措施：

a）抬高1#泵站集水池水位（2.0-5.0m），将高浓度的物料集中在集水池中。

b）抢险救援组组织对高浓度物料进行人工清捞、收集。

c）水务部启动1#泵站生产污水（生活污水）泵将事故污水提升至机修南路厂区生产污水（生活污水）管网后重力流至2#泵站。如污水呈明显的酸碱性，则中和后再提升转输。

d）热电部生产污水进行拦截，用潜水泵打入冲灰系统，减少进入1#泵站的污水量。

e）水务部根据事故污水来源对2#泵站生产污水和生活污水分别进行处置。

D、2#泵站处置措施

①除热电部、储运部、生化装置西区事故污水，其它单位污水排入2#泵站时，采取下列处置措施：

a）抬高2泵站集水池水位（生产污水保持在4.8m以上，生活污水保持在5m以上），将高浓度物料集中在拉污机前明渠内。

b）设备抢险组组织对高浓度物料进行人工清捞、收集。

c）暂停1#泵站污水的排放，必要时将热电部生产污水进行拦截，用潜水泵打入冲灰系统，减少进入1#泵站污水量。

d）水务部根据事故污水来源分对2#泵站生产污水处置和生活污水分别进行处置。污水呈明显的酸碱性，应将污水切换到2#泵站事故池，并进行酸碱中和。

②2#泵站生产污水按下列要求进行处置：

a）2#泵站实行不间断巡检，巡检内容包括：进水颜色、气味、在线COD显示值、稀释水投加量、事故池液位、水泵运行情况，

b）当2#泵站COD≤2500mg/l，水量≤800m3/h时事故污水直接进入东区污水处理装置处理达标后排放。

c）当2#泵站COD>2500mg/l，水量>800m3/h时事故污水切换到2#泵站事故池。

d）总调通知聚酯Ⅰ装置（排水量25m3/h）、聚酯Ⅱ装置（排水量25m3/h）、聚酯Ⅲ装置（排水量30m3/h）、瓶片装置（排水量10m3/h）停止排放污水，利用各自运行部内部污水储存池容积（各有约300m3）可停止排放污水10h，减少污水排放量约90 m3/h，其他外单位生产污水排放量总和约400m3/h左右。

e）除罐区和PTA事故污水外其他单位事故污水量约260m3/h，3套聚酯装置停止排放生产污水后流量约660m3/h（事故污水260m3/h+其他单位生产污水400m3/h），按事故池容量16000m3计，可接纳约24h的事故污水。

f）当罐区外排事故污水流量为2600m3/h，3套聚酯装置停止排放生产污水后流量约3000m3/h（事故污水2600m3/h+其他单位生产污水400m3/h），按事故池容量16000m3计，可接纳约5h的事故污水。

g）生化装置东区内部巡检频次改为半小时一次，发现DO降低到2.5mg/L以下立即增开风机，同时将部分污水切换至场内调节池。

③2#泵站生活污水按下列要求进行处置：

a）抬高生活污水集水池水位至5.25m以上，将生活污水溢流至生产污水集水池。

b）将事故污水切换至2#泵站事故池，并取样检测COD浓度，当2#泵站COD≤2500mg/l时事故污水切换进入东区污水处理装置处理达标后排放，高于2500mg/L时继续提升至2#泵站事故池。

c）当检测COD数据大于2500mg/L时总调通知聚酯Ⅰ装置（排水量25m3/h）、聚酯Ⅱ装置（排水量25m3/h）、聚酯Ⅲ装置（排水量30m3/h）、瓶片装置（排水量10m3/h）停止排放污水，利用各自单位内部污水储存池容积（各有约300m3）可停止排放污水10h，减少污水排放量约90m3/h，其他外单位生产污水排放量总和约400m3/h左右，厂区生活污水平均流量为500m3/h。

d）除罐区和PTA事故污水外其他运行部事故污水量约260m3/h，3套聚酯装置停止排放后需切换的污水流量约1160m3/h，其中生产污水400m3/h，生活污水760m3/h，（事故污水260m3/h+厂区生活污水500m3/h），按事故池容量16000m3计，可接纳约14h的事故污水。

e）当罐区外排事故污水流量为2600m3/h，3套聚酯装置停止排放后需切换的污水流量约3500m3/h，其中生产污水400m3/h，生活污水3100m3/h，（事故污水2600m3/h+厂区生活污水500m3/h），按事故池容量16000m3计，可接纳约4.5h的事故污水。

f）生化装置东区内部巡检频次改为半小时一次，发现DO降低到2.5mg/L以下立即增开风机，同时将部分污水切换至场内调节池。

（3）水务部生化装置东区受高浓度冲击，可能出现排水超标，按下列要求进行处置：

当生化装置东区生化装置处理后排水可能超标时，在保证水二、三线处理正常的前提下，将水一线污水调回到中水系统处理后进入2#泵站，并再回到生化装置东区处理达标后排放。

（4）水务部生化装置东区如仍不能达标排放，在2#泵站内，将水一线污水继续提升，通过PTA部中水回用管线，接入PTA部生产污水系统，进水务部生化装置西区进行贮存、处理。

生化装置东区要通过外部投加污泥（污水处理线剩余污泥互供、扬子公司外输）的方式，加快进行水一线的生产恢复工作。

7.3.1.4应急物资及保障措施

（一）大气环境污染事件保护目标的应急措施

根据环境风险评估报告评估结果，本项目可能发生的大气环境污染事件主要为化学品泄漏引起的对盐酸等挥发性气体挥发造成的大气环境污染事件。事件发生后，应及时抢救事件现场中毒人员，并对现场实施隔离和警戒。

（1）抢救中毒人员

①抢救最危急的生命体征、处理眼和皮肤污染、查明化学物质的毒性、进行特殊（或）对症处理；

②救援人员携带救生器材迅速进入现场危险区，将中毒人员移至安全区域，根据受伤情况进行现场急救；

③迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救，组织医疗专家，确保治疗药物和器材的供应；

④组织疑似中毒人员进行体检。

（2）对现场实施隔离和警戒

①设定初始隔离区，封闭事件现场；

②停止导致中毒事件的作业，撤离作业人员，设置警戒，进入人员必须佩戴个人防护用品，保留导致中毒事件的物质；

③紧急疏散转移隔离区内所有无关人员，实行交通管制；

④若泄漏或火灾爆炸事故十分严重，威胁到周边环境保护目标的生命财产安全，应当由应急指挥小组组长立即通知上级政府部门，请求启动政府应急预案，由上级政府根据事态的严重程度安排该区域的人员疏散，同时划定隔离区。

（3）组织现场人员疏散

公司现场保卫组配合扬州市仪征生态环境局应急救援行动小组用最快速度通知现场人员，按疏散的方向通道进行疏散。积极配合好有关部门（公安消防队）进行疏散工作，主动汇报事故现场情况。事故现场有被困人员时，疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散。

（4）强制疏导

事故现场直接威胁人员安全，疏散组人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯、叉道等容易走错方向的地方设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域。

（5）加强对疏散出人员的管理

对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲人生命担心而重新返回事故现场。必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

（6）及时报告被困人员

专业救援队伍到达现场后，疏导人员若知晓内部被困人员，要迅速报告，介绍被困人员方位、数量。

（二）水污染事件保护目标的应急措施

公司实行三级水体污染风险防控，一级防控利用装置围堰、罐区防火堤，防止初期污染雨水、少量泄漏物质进入雨水系统；二级防控利用各运行部末端雨水管道处的雨（污）切换阀，将已进入雨水管道内的初期污染雨水、泄漏物质、事故消防水，截流控制在运行部区域内，不进入公司雨水管网；三级防控利用沿山河排放口的截流阀，将进入公司雨水管网的初期污染雨水、泄漏物质、事故消防水，控制在公司雨水管网内，防止进入沿山河，造成水体突发环境事件。

当公司发生化学品泄漏或者火灾爆炸事故时，消防水可能通过雨水管网进入周边河道，污染地表水。此时，公司需对可能受影响的保护目标采取应急措施，尽量避免对水环境保护目标的污染。公司突发环境事件可能受影响的水环境保护目标主要为沿山河、胥浦河以及长江。为尽量避免对水环境保护目标的污染，事故发生后，公司应采取以下应急措施。

（1）封堵泄漏装置周边雨水井

立即关闭储罐、装置围堰雨水、污水阀门，若污染物可能或已进入各运行部界区内雨水或清下水系统时，应立即用沙袋封堵装置周边雨水井，并立即关闭雨水排放口，密切关注泄漏物料或事故污水流向。

（2）封堵沿山河雨水排放口

当事故污水可能或已进入各运行部界区外雨水系统时，事故运行部应立即向公司应急指挥中心办公室报告，应急指挥中心办公室在接到报告后，立即向水务部下令关闭事故运行部对应的沿山河排放口截流闸门，并检查雨水排放口截流闸门的封堵效果，检查是否有物料或事故污水进入界区外雨水系统。当截流闸门有泄漏时在沿山河排放口用沙袋封堵，若泄漏物料不溶于水，可视情况在相应断面放置拦油绳。

（3）关闭厂区附近沿山河各截留闸门

当事故污水可能或已进入沿山河时，关闭位于厂区附近沿山河的截留闸门，并在沿山河两侧用沙袋封堵，防止污染物进入潘家河，并在沿山河相应断面设置拦油绳，并对河面上的不溶于水的物料进行清捞、回收，对溶于水的物料用水进行稀释。

若事故污水大量进入沿山河，由公司应急指挥中心办公室向扬州市仪征生态环境局汇报，请求扬州市仪征生态环境局在沿山河和胥浦河上进行筑坝拦截，具体筑坝位置根据实际情况确定。

（4）关闭园区内河入胥浦河泵站

若事故污水大量进入龙门沟，由公司应急救援指挥部向扬州市仪征生态环境局汇报，请求扬州市仪征生态环境局及时关闭园区内河入胥浦河泵站，防止污水进入胥浦河和长江。

（5）处理事故污水

现场指挥部组织检查沿山河雨水排放口截流闸门关闭情况，根据事故发展势态，由现场指挥部指令是否立即进行转输事故污水，需要转输时，开启相应的雨水截流提升泵，将事故污水转输至公司污水处理站集中处理。无固定泵或固定泵提升能力不能满足时，架设柴油机移动泵或潜水泵，将事故污水调入生产污水系统，进入厂区污水处理站集中处理。

泄漏的不溶于水的物料采用人工清捞、回收，并用吸油棉、稻草对残存的物料进行吸附，剩余事故污水洗消后排入污水系统；溶于水的物料，对高浓度物料用泵进行回收，剩余事故污水洗消后再排入污水系统。

（三）土壤污染事件保护目标的应急措施

（1）在发生土壤污染事件后，应第一时间报告扬州市仪征生态环境局，及时报告土壤环境污染事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、土壤污染面积及程度、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等情况。

（2）采取有效措施防止土壤污染次生事故发生，防止事态扩大。

（3）进行土壤污染调查，组织专家及时查明土壤环境污染出现的原因与污染扩散的过程，对土壤环境污染可能造成的后续环境影响进行评估，提出土壤环境污染防治和应急响应的改进措施建议。

（4）组织开展土壤环境污染事件的环境应急监测工作，确定土壤污染程度。

（5）土壤环境污染事故紧急处置后，及时进行现场清理工作，根据环境污染事故的特征采取合适的方法清除和收集事故现场残留物，防止二次污染。

（6）对于受污染的土壤，制定受污染土壤的生态修复措施，及时持续的进行土壤修复，确保土壤各物质指标达到标准值。

（四）事故现场隔离与疏散方案

当环境事件发生后严重影响到了公司内部以及周边受保护地区人民群众的生命安全时，应当组织人员疏散。

（1）应急疏散原则

①保证疏散指示标志明显，应急疏散通道出口通畅，应急照明灯能正常使用。

②明确疏散计划，由应急指挥部发出疏散命令后，应急抢险组按负责部位进入指定位置，立即组织人员疏散。

③应急指挥部用最快速度通知现场人员及周边单位、小区的人员，按疏散的方向通道进行疏散。积极配合好有关部门（公安消防队）进行疏散工作，主动汇报事故现场情况。

④事故现场有被困人员时，疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散。

⑤正确通报、防止混乱。疏导人员首先通知事故现场附近人员进行疏散，然后视情况公开通报，通知其他区域人员进行有序疏散，防止不分先后，发生拥挤影响顺利疏散。

⑥口头引导疏散。疏导人员应使用镇定的语气，劝导员工消除恐惧心理，稳定情绪，使大家能够积极配合进行疏散。

⑦广播引导疏散。利用广播将发生事故的部位，需疏散人员的区域，安全的区域方向和标志告诉大家，对已被困人员告知他们救生器材的使用方法，自制救生器材的方法。

⑧事故现场直接威胁人员安全，应急消防队人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯、叉道等容易走错方向的地方设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域。

⑨对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲友生命担心而重新返回事故现场。必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

⑩专业救援队伍到达现场后，疏导人员若知晓内部被困人员情况，要迅速报告，介绍被困人员方位、数量。

（2）紧急集合点

①选择污染物排放上风向作为紧急集合点。

②做好宣传工作，确保所有人了解紧急集合点的位置和功能。

③紧急集合点必须有醒目的标志牌。

④紧急集合点不得作为他用。

（3）交通疏导

①发生严重环境事件时，应急指挥部应积极配合有关部门，汇报事故情况，安排好交通封锁和疏通。

②设置路障，封锁通往事故现场的道路，防止车辆或者人员再次进入事故现场。

③配合好进入事故现场的应急处置小队，确保应急处置小队进出现场自由通畅。

④引导需经过事故现场的车辆或行人临时绕道，确保车辆行人不受危险物质的伤害。

（4）事件现场人员清点、撤离的方式、方法

当环境事件发生后严重影响到了公司内部以及污染物已经影响或预测可能影响到周边居民和环境时，应当组织人员疏散，公司内部的人员疏散由应急小组组织实施；公司外部的人员由应急指挥部报告当地应急处置指挥机构，请求当地应急处置指挥机构援助，并配合当地应急处置指挥机构对周边受影响区域人群进行疏散。具体疏散方案如下：

①事故现场人员的撤离：接到应急指挥部疏散人员的指令时，应急处置协调组立即指挥区域内的人员迅速、有序地撤离危险区域，并到指定地点集合，从而避免人员伤亡。仓库负责人在撤离前，利用最短的时间，关闭该领域内可能会引起更大事故的电源和管道阀门等。公司生产区域外设有疏散路线图，发生事故时，事故人员按照疏散路线进行疏散，现场人员及办公区人员向安全集合点撤离，疏散顺序从最危险地段人员开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点。人员在安全地点集合后，应急处置协调组清点人数后，向负责人报告人员情况。发现缺员，应报告所缺员工的姓名和事故前所处位置等。

②非事故现场人员紧急疏散：由应急指挥部报警，发出撤离命令，接命令后，当班负责人组织疏散，人员接通知后，自行撤离到上风口处。疏散顺序从最危险地段人员开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点。人员在安全地点集合后，负责人清点人数后，向总负责人报告人员情况。发现缺员，应报告所缺人员的姓名和事故前所处位置等。

③周边区域的单位、社区人员疏散的方式、方法：对于周边居民单位，应急办公室应在事故发生后及时进行通报，并告知事故可能影响的范围、事故的情况、事故时风向以及疏散建议路线，由各单位自行组织应急疏散，必要时由公安等政府部门进行指挥协调。当事故危急周边企业和居民时，第一时间内由应急指挥部人员向政府通知，并且电话通知周边单位的传达室、社区居委会。如电话打不通，则第一时间赶去周边单位、社区告知。事态严重紧急时，通过应急指挥部直接联系政府以及周边单位负责人、社区居委会主任，由总指挥部亲自向其发布消息，提出要求组织撤离疏散。

（五）危险区与事故区隔离

（1）危险区的隔离

①危险区的设定

全公司危险化学品堆放区、储罐区以及涉及危险化工工艺装置的区域为危险区。

②事故现场隔离区的划定方式、方法

在发生紧急事故时，要按事故的状态进行区域管制与警戒，限制无关人员进入和无关车辆经过，以防止事故扩大或人员伤亡。在公司应急指挥中心领导未到达和接管前，将由发生事故运行部领导在本运行部主要路口和周围地带进行区域管制与警戒工作。

③事故现场隔离方法：

危险区边界警戒线为黄黑带，警戒哨佩带臂章，救护车鸣灯。

④事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法实行区域管制与警戒，专人进行疏导。

（2）事故区隔离

根据应急救援处理原则初步应紧急封锁隔离泄漏或火场四周400米，并根据事故发展趋势和应急监测得结果，扩大事故隔离的范围。

7.3.4.5人员的救援方式及安全保障措施

（一）人员的救援方式

在发生重大火灾爆炸、严重的有毒物质泄漏，严重威胁现场人员生命安全条件下，事故现场最高指挥有权作出与事故处理无关人员的撤离，或全部人员撤离的命令。

公司指定要求东、西大门作为公司紧急集合地点，在发生严重的火灾爆炸、毒物泄漏事故时，应依据当时的风向选择确定上风向的一侧作为紧急集合地点，撤离人员先在该处集合登记，等待进一步的指令，撤离的信号为公司警报系统发出的报警声：持续时间为30秒（预先通知的系统测试根据通知要求进行响应）

在发生事故时，公司派专人对非公司人员（参观人员、外单位施工作业人员等）进行引导疏散并撤离至安全地带。

当经过积极的灾害急救处理后，灾情仍无法控制进，由现场保卫组下达撤离命令后，装置现场所有人员按自己所处位置，选择特定路线撤离，并引导现场其他人员迅速撤离现场。对可能威胁到厂外居民安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，并应迅速组织有关人员协助友邻单位、厂区外过往行人在县、市指挥部指挥协调下，指挥引导居民迅速撤离到安全地点。

（二）应急人员的安全防护

在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，由应急指挥部根据事态发展决定紧急撤离应急人员的条件和时机，保证应急人员免受事故的伤害。

应急人员必须使用个人防护器材。应急用防护器材包括：隔绝式呼吸器、隔绝式防化服、透气式防化服、防火防化服、防火服、耐酸碱工作服、防化套靴、防护手套、防护镜、头盔和围裙等。

（三）受灾群众的安全防护

如事件已影响到周边环境保护对象，报告仪征市政府主管部门，请求政府及社会力量援助，启动政府环境应急预案；

如需疏散影响范围内的周边群众，配合政府部门确定疏散范围、路线、临时安置场所。报请政府部门协调，实施周边道路隔离或交通疏导；如有受伤群众，根据情况由南京鼓楼医院仪征医院医生负责或指导现场救治；受伤情况严重的，由医生护送至医院进一步治疗。

（四）医疗救助

抢救受伤人员是应急救援的首要任务。在应急救援行动中，及时、有序、有效地实施现场急救与安全转送伤员是降低伤亡率，减少事故损失的关键。在事故现场，危险化学品对人体可能造成的伤害为：中毒、窒息、冻伤、化学灼伤、烧伤等，进行急救时，不论患者还是救援人员都要进行适当的防护。

（1）接触人群伤检分类及救护、救治

发生事故后，应将受伤人员及中毒人员迅速脱离现场，将患者移到空气新鲜的地方，松开扣紧的衣服，脱去被污染的衣裤，并注意保暖，仔细检查病人的病情。在搬运过程中要冷静，注意安全及时请医生就诊，由医生根据烧伤、中毒分级，采取必要的现场紧急抢救方案，确定烧伤度及中毒程度。

（2）对患者进行分类现场抢救方案

①皮肤轻度烧伤，立即将患者移离现场迅速脱去被污的衣裤、鞋袜等，用大量自来水或清水冲洗创面15-30分钟，新鲜创面上不要任意涂上油膏或红药水、紫药水，不能脏布包裹。如发生眼烧伤，迅速用自来水或清水冲洗，千万不要未经处理而急于送医院。冲洗时眼皮要掰开。

②深度烧伤立即送医院救治。

③吸入中毒者，应迅速脱离现场，向上风处转移至空气新鲜处松开患者的衣领和裤带并注意保暖、化学毒物沾染皮肤时应迅速脱去，污染的衣服、鞋袜等用大量自来水或清水冲洗，头面部受污染时，首先注意眼睛的冲洗。

④对中毒烧伤人员引起呼吸、心跳停止者，应进行心肺复苏的办法，首先要保证呼吸道畅通，然后进行人工呼吸和胸外心脏挤压术。

对于中度中毒以上的患者应积极护送医院进行治疗。

（3）对接触者的医疗观察方案

出现刺激反应者，至少观察12小时，中毒患者应卧床休息，避免活动后病情加重。必要时做心电图检查以供参考。

（4）患者运送及转运中的救治方案

①搬运伤员移上担架时，应头部向后，足部向前，担架行走时，两人快慢要相同，平衡前进。向高处抬运时，前面的人手要放低，腰部弯屈走；抬后面的人要搭在肩上，勿使担架两头高低相差太大。向低处抬时，和上面相反。担架两旁有人看护，防止伤员翻落。

②中毒者一般采用坐位或半卧位，患者呼吸及咳嗽。昏迷患者平卧头偏向一侧，休克患者要将其双腿垫高，使之高于头部以保证回心血量。中毒性肺水肿、急性肺心病，心力衰竭病人务必采取半卧位，并限制活动，减少耗氧量。

③救护车转送时车速不宜过快，务求平稳减少颠簸，以免加重病情。担架应固定可靠，以减少左右前后摇摆的影响，预防机械性损伤。

④运送途中救治方案按现场紧急抢救方案有关规定执行。

⑤护送人员必须做好现场抢救，途中病情观察、处置与护理、通讯联系等记录，到达目的医院后进行床边交班，移运医疗记录。

（5）救治机构的确定

①事故现场发现人员严重受伤时，迅速拨打“120”救护车及时抢救。

②受伤较轻人员可就近送往滨江社区卫生站或沙洲社区卫生站。

③若发生大量中毒人员和烧伤人员，可同时扬子医院和南京市其他医院。

（6）提供有关信息

①提供受伤人员的致伤信息。

②受伤者应有单位人员护送，给医生提供个人一般信息：姓名、年龄、职业、婚姻状况、原病史等。

③提供毒物信息：理化特性、中毒机理、应急救援药品等。

（五）应急救援物资调度措施

1）应急物资调度

应急过程使用的黄沙可从厂区直接获得，消防水可从车间消防箱或公司内消防栓获得。应急过程中要用到大量的药剂以及工具。

2）应急救援的调度和保障供应措施

应急救援队伍由应急小组组长统一调度和指挥，突发环境事故时，由应急小组组长下达救援命令，并由事故发生区负责人带领展开应急救援行援的目的同时尽量节约，不浪费。

7.3.2 改扩建项目应急预案

由于现有项目已有突发环境事件应急预案，需要根据最新要求，进一步对现有应急预案进行修编，补充本项目相关的突发环境事件应急处理的应急措施，公司需按改扩建项目存在物质要求配备足量的应急物资，应急物资的种类通常包括急救物资、个人防护器材、消防器材、环境监测设备、应急通讯设备和泄漏控制器材等。

7.3.2.1完善应急物资配备

针对本改扩建项目新增的物料，完善应急物资配备。

7.3.2.2完善保障措施

应急物资由物资保障组负责日常的管理、维护和保养，需明确具体的管理人员，应急物资做到分类存放、挂牌管理、建立台账、动态更新。应急物资至少每月保养、维护一次，并做好登记，发现应急物资损坏、破损以及功能达不到要求的，要及时更换，确保应急物资的种类、数量满足公司突发环境事件应急需求。

应急物资由公司应急指挥机构统一调配，任何单位或个人未经同意不得挪用。

应急物资的调拨和使用权限与程序如下：

1）应急物资的调配和使用权限

当有以下情况发生时，可以对应急物资进行调配和使用：

a.公司发生突发环境事件，需要启动相应响应级别的应急预案，调拨和使用应急物资进行抢险救援时。

b.接到周边企业要求，需要调拨应急物资协助其他企业进行抢险救援时。

c.公司应急指挥机构认为需要调配和使用应急物资时。

2）应急物资的调配和使用程序

a.由应急指挥机构下达调拨和使用应急物资的命令，物资保障组负责人安排专人将所需的应急物资出库，并按指定时间送到指定地点。

b.应急物资出库后，10天内应补齐所消耗的应急物资。

公司内应急救援物资不能满足应急需要时，可向当地政府相关主管部门、周边社会救援机构、协议的应急物资承包商、区域联防单位请求援助，调拨物资。

7.3.2.3应急预案

根据《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32∕T 3795-2020）要求，应急预案包括的原则内容见表7.3-2。

表7.3-2  环境风险应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：装置区、罐区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

- 7.4风险分析结论和建议

通过风险防范措施的设立和应急预案的建立，可以较为有效的最大限度防止风险事故的发生和有效处置，结合企业在运营期间不断完善的风险防范措施，车间发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害将低于国内同类企业水平，项目的事故风险值处于可接受水平。建设项目风险自查表见附件1。

- 8 评价结论与建议

## 8.1 项目危险因素

从主要原辅材料、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等方面，分析本项目运营过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质。

本项目为改扩建项目，涉及的风险物质主要是盐酸、氢氧化钠，盐酸贮存于3台50m³卧式高位储罐，氢氧化钠贮存于2台50m³卧式高位储罐。本项目潜在风险类型为泄漏事故，会导致厂区财产及员工生命受到威胁，同时产生有毒有害物质污染周边环境空气、地表水等。因此通过调查，确定项目风险源为盐酸罐区、氢氧化钠罐区。

## 8.2 环境敏感性及事故环境影响

本项目涉及盐酸，主要分布于生产装置区、罐区等，主要的危险因素为泄漏造成环境污染及人体健康伤害。

①由预测结果可知，盐酸储罐泄漏事故发生后，在最不利气象条件下，氯化氢达到毒性终点浓度-1的最远影响距离为14.50m、达到毒性终点浓度-2的最远影响距离为32.40m，以上范围内无敏感保护目标。

②厂区已落实雨污分流排水体制，已设置了雨水、消防废水、污水收集排放系统，雨水排放口、污水排放口均设置截流阀。发生泄漏、火灾或爆炸事故时，关闭排放口的截流阀，将事故废水截留在雨水、消防废水或污水收集系统内以待进一步处理，收集系统不能容纳泄漏物或伴生/次生污染物时，用提升泵将其打入厂区内事故应急池暂存，可防止事故伴生/次生的泄漏物、污水、消防水直接流入周边地表水环境。因此，在人员规范操作下不会造成水环境污染事故。

③本项目采取硬化地面、管线架空敷设、储罐区设有围堰，正常情况下，储运的物料不会与地下水发生联系。本项目设置在线泄露检测系统，通过控制系统进行分析，及时进行泄漏点报警及泄露点定位。适时执行紧急安全切断指令功能，所以地下水污染可能性小。

## 8.3 环境风险防范措施和应急预案

企业应按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强危险化学品管理，同时生产过程中应严格按照操作规程进行，尤其注意危险化学品的规范使用；应在设备和管道的设计和安装加强密封、防漏等技术措施，加强生产装置区、原料储罐区、管道等设施的日常维护与巡检；生产装置区及原料罐区应按要求设置防渗防漏设施，并设置围堰、导流沟和消防尾水收集系统，一旦发生物料泄漏事故，立即关闭储罐围堰雨水、污水阀门，或用沙袋封堵周边雨水井，将事故废液用泵或重力流的方式送入事故池，所有排液、排气均应尽可能收集，集中进行妥善处理，防止随意流动；罐区等场所应按标准设置各种安全标志；企业应在最高建筑物上设立风向标，如有泄漏等重大事故发生，根据风向对需要疏散的人员进行疏散；加强职工的安全教育，定期组织事故抢救演习；修编应急预案等。

## 8.4 环境风险评价结论与建议

本项目在切实采取相应风险防范措施和应急预案的前提下，环境风险可接受。

- 9 附件

- 附件1 环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 |  | 盐酸 | 氢氧化钠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t |  | 138 | 108 |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 |  | 500m范围内人口数 人 |  |  | 5km范围内人口数14.5万人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大） |  |  |  |  | / 人 |  |
|  |  | 地表水 |  | 地表水功能敏感性 |  | F1 □ | F2 R |  | F3 □ |  |
|  |  |  |  | 环境敏感目标分级 |  | S1 □ | S2 □ |  | S3 R |  |
|  |  | 地下水 |  | 地下水功能敏感性 |  | G1 □ | G2 □ |  | G3 R |  |
|  |  |  |  | 包气带防污性能 |  | D1 □ | D2 R |  | D3 □ |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 |  | Q＜1 □ |  | 1≤Q＜10 □ | 10≤Q＜100 R |  | Q＞100 □ |  |
|  |  | M值 |  | M1□ |  | M2□ | M3 □ |  | M4 R |  |
|  |  | P值 |  | P1□ |  | P2 □ | P3 □ |  | P4 R |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 |  | E1R |  | E2□ |  |  | E3□ |  |
|  |  | 地表水 |  | E1□ |  | E2R |  |  | E3□ |  |
|  |  | 地下水 |  | E1□ |  | E2□ |  |  | E3R |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ □ |  | Ⅳ□ |  | ⅢR | Ⅱ □ |  | I □ |  |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  |  | 二级R | 三级□ |  | 简单分析□ |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害R |  |  |  | 易燃易爆□ |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏R |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 □ |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气R |  |  |  | 地表水R |  |  | 地下水R |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  | 计算法R |  | 经验估算法□ |  |  | 其他估算法□ |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  | SLAB □ |  | AFTOX R |  |  | 其他□ |  |
|  |  | 预测结果 | 氯化氢 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 14.50 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 32.40m |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 现有项目已采取的环境风险防范措施及应急预案、总图布置和建筑物安全防范措施、运输过程中风险防范措施、贮存过程中风险防范措施、安全生产和职工劳动防护、应急预案等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 根据环境风险评价可知：本项目环境风险潜势为III，评价等级为二级。项目运营期在采取相关环境风险防范措施及环境应急措施的基础上，本项目环境风险影响可接受。建议企业后续开展环境风险应急预案编制及备案工作。加强环境风险管理，设置合理的应急救援体系和管理制度，强化员工环境风险防范意识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |