合纤一部、合纤三部食堂隐患治理

招

标

文

件

中国石化仪征化纤有限责任公司

2026年3月

招标文件

| 项号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程综合说明 工程名称:合纤一部、合纤三部食堂隐患治理 工程地址: 合纤一部食堂、合纤三部食堂 承包方式：按中标条件进行工程承包 施工日期：2026年 月 日至 月 日（具体以合同签订为准） |
| 2 | 报价有效期为30天（日历天）。 |
| 3 | 报价文件一式叁份 |
| 4 | 报价文件递交至：仪征化纤公司物资采购中心四楼430室 接收人：冯婧芸 联系电话：18051436155 |
| 5 | 领取招标文件时间：2026年3月18日起到http://ycfc.sinopec.com/ycfc/pro_service/jpgg/网址下载。 |
| 6 | 报价截止日期：2026年3月26日9:00 |
| 7 | 施工资质：建筑工程施工总承包二级及二级以上。 |
| 8 | 投、开标时间：2026年3月26日9:00 地点：物资采购中心三楼招标投标1室 |
| 9 | 评标办法：采用公开招标的招标方案，最终优惠让利最高的投标单位为中标单位，该项目最高限价为10万元（除税价）。 |

第一条、工程综合说明

1、工程名称:合纤一部、合纤三部食堂隐患治理

2、工程地址: 合纤一部食堂、合纤三部食堂

本文件中，甲方指：中国石化仪征化纤有限责任公司

乙方指：工程承包方（待定）

3、工程范围及内容：

- 合纤一部食堂改造，工程主要内容为：

- 粗加工间：操作间东北角用铝合金隔断隔出一个粗加工间（5.7米*4.2米），采用铝合金隔断（下部为扣板，上部为固定玻璃），南侧铝合金隔墙安装铝合金门1樘，粗加工间天棚安装扣板吊顶，安装照明灯具，在现有水槽右侧增加一个不锈钢水槽，原有水槽包不锈钢板。

- 售卖间：入口原门拆除，改造成上部固定玻璃窗、下部为活动门，便于小推车运输食品进出；备餐间安装3套紫外线灯，窗户安装金钢纱窗。

- 充值间：原充值窗口处改造，原窗拆除，窗边新开门洞1樘，安装成品防盗门，安装充值窗口移窗1樘。

- 食堂内部原地沟盖板全部更换成不锈钢加厚型地沟盖板。

（二）合纤三部食堂改造，工程主要内容为：

- 粗加工间：操作间东北角用铝合金隔断隔出一个粗加工间（5.6米*4米），上部安装扣板吊顶，安装照明灯具，北侧墙面增加三个不锈钢水槽；

- 售卖间：安装3套紫外线灯；

- 充值间：原充值窗口处改造，原窗拆除，窗边新开门洞1樘，安装成品防盗门，安装充值窗口移窗1樘；

- 食堂内部原地沟盖板全部更换成不锈钢加厚型地沟盖板

注：以上为主要工作量，具体工作内容及部分主材型号材质要求详见附件1。

4、甲方委托乙方采购的主材，为保证所供材料质量、外观、型号等满足甲方实际需要，采购前需经甲方项目实施单位专人进行确认，并在乙方提供的供货单上签字，乙供主材费用按照乙方提供相关物资采购发票复印件，按实结算。

5、乙方应充分考察现场，对施工过程中影响报价的隐蔽部位、线路走向等相关疑问，甲方负责解答，乙方的投标范围应满足现场所涉及到改造系统的所有因素，乙方的投标价为最终封顶价格。

第二条、承包方式

本次招标范围内的工程由中标方按其投标承诺的工程工期、质量、施工组织设计、报价及其他优惠条件进行承包。本工程禁止转包，如有分包，在投标文件中应予以明确，并将分包企业的相关资料附在投标文件中（必须提供分包单位资质证书原件和复印件）。

第三条、工期与工程质量

定标签订协议后施工，从合同签订之日算起，工期45天，施工时间由甲方安排。如因甲方要求暂时停工的，工期按停工时长自动顺延。

工程质量目标：合格。

第四条、设备材料供应

1、除甲供材外，工程所用设备材料均由乙方自行负责，使用设备需经甲方现场负责人确认合格后，方可使用。

第五条、工程造价的确定

1、各投标方可根据自身技术、管理水平及综合实力进行竞争性商务报价。本工程采用按报价优惠让利比例报价，招标价格为最高限价，标书文件符合以上要求且限价最低方拟选中标方。

２、报价执行《江苏省市政工程计价表2014版》计价定额，参照2023年3月1日江苏省建设工程扬州市人工工资指导价，其中建筑工程二类工118元/工日（8折作为招标控制价）。

3、工程量以本招标文件为准。

4、工程款支付方式：

项目完成后经甲方验收无质量疑议后支付，合同按项目计划费用封顶，以中标让利及报价要求，按实结算。

第六条、文明施工与环境保护

1、乙方必须按照省、市安全文明施工的有关规定及《仪化公司施工作业HSE管理规定》《仪化公司建设项目环境保护管理办法》进行施工，做到工完料净场地清。工程施工产生的建筑垃圾必须外运出仪化公司界区自行妥善处理。

2、乙方未能按以上规定进行施工，未做到工完料净场地清，或将建筑垃圾堆放在仪化公司界区内，甲方将要求乙方再次清理并视情况给予乙方工程造价2%-5%的处罚。

第七条、安全管理

1、进入施工现场劳保用品必须穿戴齐全，掌握本工种的《安全技术操作规程》，检查使用的安全带及防护用品是否完好。进入现场的施工人员必须戴好安全帽，登必高人员须穿防滑胶鞋，酒后人员严禁进入施工现场，严格遵守仪征化纤厂区相关规定。

2、施工人员进场前必须进行三级教育，按照仪化承包商管理系统要求上线相关信息，并由安全主管部门（承包商一站式实训基地）进行入场培训，考核合格后方可进入现场。特殊工种必须持证上岗。承包商单位必须遵守“仪征化纤公司外来施工管理规定”、“仪征化纤公司直接作业安全注意事项”、“中石化HSE禁令”、“中石化保命条款”等规章制度及各项规定。熟悉施工现场周围的环境及交叉作业注意的安全事项，严禁乱动业主的所有设备、开关等。

3、不得有攀爬、奔跑、跳跃及在易流动件上行走、不得任意乱置或向下丢弃、传递对象不允许抛掷。

4、临时设施、机械设备、材料严格按照甲方要求布置堆放。

5、现场施工时使用双层脚手架进行登高作业，施工时要做好现场防护。保证无人员和设备损伤。现场内按规定挂设好足够的各种安全操作规程牌和各种安全标志、警示牌等。现场监护人员标识清晰，现场施工执行双监护。

6、施工现场主要通道必须保持畅通，加强场容场貌整治，环境优雅，临时设施整齐，材料堆放有序。

7、现场保持整洁，材料分类堆放成垛，有序且稳妥。现场作好“落手清”工作，做到工完料尽、物尽其用、废料归堆，建筑垃圾及时清理并外运。

8、所有施工机具必须经过报验后方可进场使用。

第八条、投标、评标、定标要求

1、有下列情况之一的,投标书无效：

1.1投标书封皮及表格未按规定密封,未盖单位公章；

1.2投标文件中未加盖单位公章和法人代表印鉴；

1.3投标代理人未有法人代表授权委托书的；

1.4投标书未按规定时间、地点送达；

1.5投标人未按时参加投标和开标会议，迟到的。

2、投标文件一式两份报我方。

3、中选单位确定后，甲方将向中选单位发出中选通知，中选单位需在接到中选通知后5天内派授权代表与甲方签约。中选单位在接到中选通知后5天内未派授权代表与甲方签订合同，甲方将取消其中选资格，并按照报价顺序另行选择中选单位。

附件1：合纤一部、合纤三部食堂隐患治理工程量清单

附件2：商务标投标函

附件1：合纤一部、合纤三部食堂隐患治理工程量清单

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 合纤一部食堂改造 |  |  |  |
| （一） | 粗加工间改造 |  |  |  |
| 1 | 铝合金隔断 | m2 | 29.7 | 80系列、1.4mm-1.8mm厚 |
| 2 | 天棚钢骨架、扣板吊顶 | m2 | 23.94 |  |
| 3 | 新增水池砌筑基层 | 个 | 1 |  |
| 4 | 水池包不锈钢板 | 个 | 3 | 304材质、1.2mm厚 |
| 5 | 天棚灯具 | 套 | 2 |  |
| 6 | 线路改造 | 项 | 1 |  |
| 7 | 给排水改造 | 项 | 1 |  |
| （二） | 充值窗口改造 |  |  |  |
| 1 | 拆除防盗窗 | 樘 | 1 |  |
| 2 | 拆除铝合金窗 | 樘 | 1 |  |
| 3 | 拆墙开门洞 | 樘 | 1 |  |
| 4 | 防盗门 | 樘 | 1 |  |
| 5 | 铝合金移窗 | 樘 | 1 | 998系列、1.4mm-1.8mm厚 |
| 6 | 防盗窗 | 樘 | 1 | 边框30*30*0.8厚方管，Ф22圆管0.5厚 |
| 7 | 砖砌封闭原窗洞、内外粉刷 | 樘 | 1 |  |
| 8 | 外立面瓷砖恢复 | 项 | 1 |  |
| 9 | 室内乳胶漆恢复 | 项 | 1 |  |
| 10 | 强电线路改造 | 项 | 1 |  |
| （三） | 售卖间改造 |  |  |  |
| 1 | 纱窗 | 扇 | 5 | 金刚纱 |
| 2 | 紫外线灯 | 套 | 3 | 20W |
| 3 | 线路改造 | 项 | 1 |  |
| 4 | 原入口对开门拆除 | 樘 | 1 |  |
| 5 | 入口门处活动门及固定窗改造 | m2 | 3.15 |  |
| 6 | 原旧灯具拆除 | 工 | 1 |  |
| （四） | 食堂内部地沟盖板更换 |  |  |  |
| 1 | 拆除原旧铸铁盖板搬运至指定点 | 工 | 2 |  |
| 2 | 不锈钢加强型地沟盖板 | m | 25.5 | 201材质、2.0mm厚 |
| 二 | 合纤三部食堂改造 |  |  |  |
| （一） | 粗加工间改造 |  |  |  |
| 1 | 铝合金隔断 | m2 | 28.8 | 80系列、1.4mm-1.8mm厚 |
| 2 | 天棚钢骨架、扣板吊顶 | m2 | 22.4 |  |
| 3 | 新增水池砌筑基层 | 个 | 3 |  |
| 4 | 水池包不锈钢板 | 个 | 3 | 304材质、1.2mm厚 |
| 5 | 天棚灯具 | 套 | 2 |  |
| 6 | 线路改造 | 项 | 1 |  |
| 7 | 给排水改造 | 项 | 1 |  |
| （二） | 充值窗口改造 |  |  |  |
| 1 | 拆除防盗窗 | 樘 | 1 |  |
| 2 | 拆除铝合金窗 | 樘 | 1 |  |
| 3 | 拆墙开门洞 | 樘 | 1 |  |
| 4 | 防盗门 | 樘 | 1 |  |
| 5 | 铝合金移窗 | 樘 | 1 | 998系列、1.4mm-1.8mm厚 |
| 6 | 防盗窗 | 樘 | 1 | 边框30*30*0.8厚方管，Ф22圆管0.5厚 |
| 7 | 砖砌封闭原窗洞、内外粉刷 | 樘 | 1 |  |
| 8 | 外立面瓷砖恢复 | 项 | 1 |  |
| 9 | 室内乳胶漆恢复 | 项 | 1 |  |
| 10 | 强电线路改造 | 项 | 1 |  |
| （三） | 售卖间改造 |  |  |  |
| 1 | 紫外线灯 | 套 | 3 | 20W |
| 2 | 线路改造 | 项 | 1 |  |
| （四） | 食堂内部地沟盖板更换 |  |  |  |
| 1 | 拆除原旧铸铁盖板搬运至指定点 | 工 | 2 |  |
| 2 | 不锈钢加强型地沟盖板 | m | 49 | 201材质、2.0mm厚 |

附件2：

商务标投标函

招标人：中国石化仪征化纤有限责任公司

本工程报价最终优惠让利  **   %。按投标报价、合同条件、技术规范等条件，承包上述工程的施工、竣工和保修期。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签章）

日期：2026年 月 日